GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE

FEBRUARIE/MAART 2016

PUNTE:  200

TYD: 3 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye en 'n 4 bladsy-formuleblad.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1.           Hierdie vraestel bestaan uit TIEN vrae.

2.           Lees AL die vrae deeglik.

3.           Beantwoord AL die vrae.

4.	Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

5.           Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy.

6.           Toon  ALLE  berekeninge  en  eenhede.  Rond  finale  antwoorde  tot  TWEE

desimale plekke af.

7.	Kandidate   mag   nie-programmeerbare   wetenskaplike   sakrekenaars   en tekeninstrumente gebruik.

8.           Neem die waarde van gravitasiekrag as 10 m/s2.

9.           Alle afmetings is in millimeter, tensy anders in die vraag aangedui.

10.	'n  Formuleblad  vir  jou  gebruik  is  aan  die  agterkant  van  hierdie  vraestel aangeheg.

11.         Skryf netjies en leesbaar.

12.         Gebruik die kriteria hieronder om jou te help om jou tyd te bestuur.

| VRAAG | INHOUD | PUNTE | TYD (minute) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meervoudigekeuse-vrae | 20 | 15 |
| 2 | Veiligheid | 10 | 10 |
| 3 | Gereedskap en Toerusting | 12 | 10 |
| 4 | Materiale | 13 | 10 |
| 5 | Terminologie | 30 | 20 |
| 6 | Hegtingsmetodes | 25 | 25 |
| 7 | Kragte | 30 | 30 |
| 8 | Instandhouding | 15 | 15 |
| 9 | Stelsels en Beheer | 25 | 25 |
| 10 | Turbines | 20 | 20 |
| TOTAAL |  | 200 | 180 |

VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommer (1.1–1.20) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.21 D.

1.1         Watter EEN van die volgende veiligheidsmaatreëls is op die instandhouding/

werking van 'n hidrouliese pers van toepassing?

A      Moenie 'n moersleutel op roterende werk gebruik nie.

B      Skerms kan verwyder word wanneer sagte materiaal gepers word.

C	Drukmeters moet gereeld getoets en verstel of  vervang word indien enige foutiewe werking plaasvind.

D     Gebruik die masjientafel as 'n aambeeld.                                                         (1)

1.2         Watter EEN van die volgende veiligheidsprosedures is op die multimeter van toepassing?

A      Gebruik water om stof om die vonkproparea te verwyder. B      Gebruik slegs gelaaide selle van die korrekte grootte.

C     Moenie die voorgeskrewe druk in die silinder oorskry nie.

D     Die meter moet deeglik vasgemaak word totdat geen sisgeluide gehoor

kan word nie.                                                                                                     (1)

1.3         Petrus gebruik die Brinell-hardheidstoetser om die hardheid van 'n toetsstuk te bepaal. FIGUUR 1.1 toon die toetsstuk gedurende die toets. Identifiseer onderdeel X.

F

X

D

FIGUUR 1.1

A      Laer

B      Diameter van induiking

C     Toetsstuk

D     Verharde staalbal                                                                                              (1)

1.4         Wat is die funksie van 'n dieptemikrometer?

A      Toets die eienskappe van kompressievere

B      Bepaal of die enjin se silinders gasse lek

C     Meet die steekdiameter van 'n skroefdraad

D     Meet die diepte van 'n gat in 'n werkstuk akkuraat                                        (1)

1.5         Watter struktuur van staal word as sag en smeebaar gekenmerk?

A      Ferriet

B      Perliet

C     Sementiet

D     Ousteniet                                                                                                       (1)

1.6         Watter   EEN   van   die   volgende   meganiese   eienskappe   van   staal verteenwoordig weerstand teen slytasie?

A      Tempering

B      Taaiheid

C     Hardheid

D     Uitgloeiing                                                                                                      (1)

1.7         Bepaal die wydte  van  'n parallelle spy indien die diameter van  die as

20 mm is:

A      8 mm

B      10 mm

C     9 mm

D     5 mm                                                                                                             (1)

1.8         Watter freesmetode word in FIGUUR 1.2 getoon?

FIGUUR 1.2

A      Koppelfreeswerk B      Groepfreeswerk C     Opfreeswerk

D     Klimfreeswerk                                                                                                (1)

1.9         Watter  EEN  van  die  volgende  is  'n  voordeel  van  die  MIG/MAGS- sweisproses?

A      Dit gebruik 'n laer stroom.

B      Dit kan in enige rigting sweis.

C     Maksimum nasweis-skoonmaak word benodig.

D     Dit gebruik 'n minimum suurstof.                                                                    (1)

1.10       Watter EEN van die volgende is die oorsaak van 'n poreuse sweisplek?

A      Vinnige afkoeling

B      Stroom te hoog

C     Slak van die vorige sweislopie is nie verwyder nie

D     Vuil of nat sweiselektrode                                                                                 (1)

1.11       Watter term beskryf 'n eksterne krag wat op 'n stof uitgeoefen word, die beste?

A      Vervorming

B      Spanning

C     Young se elastisiteitsmodulus

D     Las                                                                                                                     (1)

1.12       Die  grafiek  in  FIGUUR  1.3,  wat  die  spanning  en  die  vormverandering vergelyk, word verkry wanneer 'n sagtestaaltoetsstuk aan 'n trektoets onderwerp word. Wat word deur punt E op die grafiek verteenwoordig?

D B C

SPANNING

A                                       E

VORMVERANDERING

FIGUUR 1.3

A      Eweredigheidsgrens

B      Elastisiteitsgrens

C     Breekspanning

D     Maksimum spanning                                                                                         (1)

1.13       Wat word onder die term Young se elastisiteitsmodulus verstaan?

| A | Die kragwaarde benodig om 'n area-eenheid in 'n trektoets-toetsstuk |  |
| --- | --- | --- |
|  | voort te bring |  |
| B | Die verhouding tussen spanning en vormverandering in 'n metaal, mits |  |
|  | die elastisiteitsgrens nie oorskry word nie |  |
| C | 'n Afmeting van die verlenging of krimping van materiaal as gevolg van |  |
|  | die las ervaar |  |
| D | 'n Verhouding van die vervorming as gevolg van die toepassing van |  |
|  | 'n eksterne krag | (1) |

1.14       Wat is die funksie van die koppelaar in 'n motorvoertuig se aandrywing?

A      Om die drywing van die ratkas na die wiele te koppel en te ontkoppel

B      Om die drywing van die enjin na die ratkas te koppel en te ontkoppel

C     Om die drywing van die ewenaar na die ratkas te koppel en te ontkoppel

D     Om die drywing van die enjin na die ewenaar te koppel en te ontkoppel         (1)

1.15       Die definisie van die viskositeit van olie hou verband met die mate van die olie se …

A      weerstand teen vloei.

B      snelle beweging om te vloei. C     snelle vloeibeweging.

D     vinnige beweging om te vloei.                                                                           (1)

1.16       Watter EEN van die volgende stellings definieer pneumatika?

A	Die  oordra  en  beheer  van  'n  krag  met  behulp  van  saamgeperste vloeistof

B      Die oordra en beheer van 'n krag met behulp van nokke

C     Die oordra en beheer van 'n krag met behulp van saamgeperste lug

D     Die oordra en beheer van 'n krag met behulp van kettings                               (1)

1.17       Wat sal die snelheidsverhouding van 'n ratstelsel wees indien die gedrewe rat

25 tande het en die dryfrat 100?

A      1 : 4

B      4 : 1

C     1 : 25

D     25 : 1                                                                                                                 (1)

1.18       Bepaal  die  bandspoed  van  'n  bandaandrywingstelsel  met  'n  dryfkatrol

(100 mm diameter) wat teen 10 omwentelinge per sekonde roteer:

A      3,14 m.s-2

B      3,14 m.s1

C     3,14 m.s-1

D     3,14 m.s2                                                                                                                                                                 (1)

1.19       Watter tipe spuitstuk word in 'n impuls-stoomturbine gebruik?

A      Uitlaatspuitstuk

B      Roterende spuitstuk

C     Beweegbare spuitstuk

D     Vaste spuitstuk                                                                                                  (1)

1.20       Watter tipe kompressor word in 'n turbo-aanjaer gebruik?

A      Rattipe

B      Sentrifugale tipe

C     Wiektipe

D     Dubbelskroeftipe                                                                                               (1)

VRAAG 2:  VEILIGHEID

2.1         Noem  TWEE  veiligheidsmaatreëls  wat  nagekom  moet  word  nadat  die senterdraaibank aangeskakel is.                                                                               (2)

2.2         Noem  TWEE  veiligheidmaatreëls  wat  nagekom  moet  word  wanneer  'n trektoetser gebruik word.                                                                                            (2)

2.3         Noem  TWEE  veiligheidmaatreëls  wat  nagekom  moet  word  wanneer  'n veerkompressor  gebruik  word  om  'n  spiraalveer  uit  'n  motorvoertuig  se onderstel te verwyder.                                                                                                (2)

2.4         Noem  TWEE  veiligheidmaatreëls  wat  nagekom  moet  word  wanneer  'n silinderlekkasietoets  op  'n  binnebrandenjin  uitgevoer  word.  Motiveer  jou antwoord.                                                                                                                   (4)

[10]

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

3.1         Jack het 'n kompressietoets op 'n viersilinder-petrolenjin uitgevoer. Hy het vasgestel dat die enjin lae kompressie het.

3.1.1         Noem TWEE tipes kompressietoetse wat Jack op sy motor se enjin

kan uitvoer.                                                                                               (2)

3.1.2         Gee TWEE redes vir lae kompressie in die enjin.                                    (2)

3.2         Noem die toerusting wat gebruik word om die oliepomp vir funksionaliteit na

te gaan.                                                                                                                      (1)

3.3         Verduidelik   puntsgewys   die   prosedure   wanneer   die   verkoelingstelsel- druktoetser gebruik word om die druk in die verkoelingstelsel te toets.                    (7)

[12]

VRAAG 4:  MATERIALE

4.1         Temperatuur beïnvloed die struktuur van staal met betrekking tot yster en koolstof. Noem TWEE kenmerke van elk van die volgende:

4.1.1         Perliet                                                                                                        (2)

4.1.2         Sementiet                                                                                                  (2)

| 4.2 | Verduidelik die volgende terme wat in die yster-koolstof-ewewigsdiagram gebruik word: |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4.2.1 Laer kritieke punt (AC1) | (2) |
|  | 4.2.2 Hoër kritieke punt (AC3 ) | (2) |
| 4.3 | Watter ELEMENT bepaal die hardheid van staal met verwysing na die yster- koolstof-ewewigsdiagram? | (1) |
| 4.4 | Watter STRUKTUUR in staal bepaal die hardheid? | (1) |
| 4.5 | Watter STRUKTUUR in staal bepaal die rekbaarheid? | (1) |
| 4.6 | Beskryf die oustenietstruktuur. | (2) [13] |

VRAAG 5:  TERMINOLOGIE

5.1         Toe 'n gebreekte rat gemeet is, is gevind dat dit 'n buitediameter van 112 mm het. 'n Vervangingsrat moet vervaardig word om met 'n tandstang met 'n reguitlynsteek van 12,567 mm in te kam. (Wenk:  sirkelsteek = reguitlynsteek)

Bereken:

5.1.1         Die module (rond tot 'n heelgetal af)                                                        (3)

5.1.2         Die steeksirkeldiameter                                                                            (3)

5.1.3         Die snydiepte                                                                                            (2)

5.1.4         Die addendum                                                                                          (1)

5.1.5         Die dedendum                                                                                          (2)

5.1.6         Die vryruimte                                                                                            (2)

5.1.7         Die getal tande                                                                                         (3)

5.2         Bereken  die  indeksering  benodig  vir  die  getal  tande  van  die  rat  in

VRAAG 5.1.7.                                                                                                             (4)

5.3         Verduidelik stapsgewys die prosedure om 'n eksterne metrieke V-skroefdraad met 'n 2 mm-steek op 'n senterdraaibank te sny deur die saamgesteldeslee-

metode te gebruik.                                                                                                     (10)

[30]

VRAAG 6:  HEGTINGSMETODES

6.1         FIGUUR 6.1 toon sweistoerustingkomponente. Beantwoord die vrae wat volg.

C                                             D

B

A                                                                                         E

F

G

FIGUUR 6.1

6.1.1         Identifiseer die tipe toerusting wat in FIGUUR 6.1 getoon word.              (1)

6.1.2         Benoem komponente A–G.                                                                      (7)

6.1.3         Wat is die doel van die gas gedurende die sweisproses?                        (2)

6.2         Noem TWEE oorsake van elk van die volgende sweisdefekte:

6.2.1         Slakinsluiting                                                                                             (2)

6.2.2         Insnyding                                                                                                  (2)

6.3         Noem TWEE maatreëls om die volgende sweisdefekte te voorkom:

|  | 6.3.1 Gebrekkige smelting | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | 6.3.2 Sweiskraters | (2) |
| 6.4 | Verduidelik hoe jy 'n kleurstofdeurdringingstoets op 'n sweislas sal uitvoer. | (7) [25] |

VRAAG 7:  KRAGTE

7.1         'n Stelsel van kragte word in FIGUUR 7.1 getoon. Bepaal, deur middel van berekeninge, die grootte en rigting van die resultant vir die stelsel van kragte in FIGUUR 7.1.

2,1 kN

1,5 kN

130°

4,7 kN

3,1 kN

FIGUUR 7.1

7.1.1         Bereken die resultant van die horisontale komponente.                           (4)

7.1.2         Bereken die resultant van die vertikale komponente.                               (4)

7.1.3         Bereken die grootte van die ewewigskrag.                                               (4)

7.1.4         Bereken die ewewigshoek met verwysing na die horisontale vlak.          (3)

7.2         'n M16-bout word gebruik in die koppeling in FIGUUR 7.2. getoon. 'n Las van

600 kg hang aan die koppeling. Bereken die spanning in die boutmateriaal.

600 kg

FIGUUR 7.2                                                           (6)

7.3         Definieer Pascal as die eenheid vir spanning in 'n materiaal.                                    (3)

7.4         FIGUUR 7.3 toon 'n eenvormige balk wat deur twee vertikale steunpunte, A en B ondersteun word. Twee vertikale puntlaste, 1 400 N en 1 600 N, word op die balk uitgeoefen, asook 'n eenvormig verspreide krag van 350 N/m oor die totale lengte van die balk. Bepaal, deur middel van berekeninge, die grootte van die reaksies in stut A en B.

1 400 N

350 N/m

1 600 N

0,7 m

3,5 m                                 2,5 m

A                                                      B

FIGUUR 7.3                                                             (6)

[30]

VRAAG 8:  INSTANDHOUDING

8.1         Noem  TWEE  gevolge  van  die  versuim  van  roetine-instandhouding  op bandaandrywingstelsels.                                                                                            (2)

8.2         Gee TWEE redes waarom die viskositeit van 'n snyvloeistof laag moet wees.         (2)

8.3         Definieer die term flitspunt van 'n smeermiddel.                                                        (2)

8.4         Waarvoor staan die afkorting API?                                                                            (2)

8.5         Noem TWEE funksies van 'n outomatiese transmissievloeistof.                               (2)

8.6         Verduidelik die prosedure om 'n band op 'n V-bandaandrywingstelsel van 'n staanboor te vervang.                                                                                                (5)

[15] VRAAG 9:  STELSELS EN BEHEER

9.1         'n Dryfrat op die as van 'n elektriese motor het 30 tande en kam in met 'n rat op 'n tussenas wat 80 tande het. Daar is 'n dryfrat met 40 tande op die tussenas wat inkam met die finale gedrewe rat wat 63 tande het en teen

2 r.s-1 roteer. Teken 'n diagrammatiese voorstelling van die ratstelsel om jou met die berekeninge hieronder te help.

Bepaal, deur middel van berekeninge:

9.1.1         Die rotasiefrekwensie van die elektriese motor                                        (5)

9.1.2         Die spoedverhouding van die ratreeks                                                     (2)

9.2         'n  Katrol  met  'n  diameter  van  800  mm  is  op  'n  as  van  'n  wasmasjien gemonteer. Die wasmasjien word aangedryf deur 'n katrol met 'n diameter van 600 mm wat teen 'n spoed van 7,2 r.s-1 roteer. Die trekkrag in die stywe kant van die band is 300 N. Die verhouding tussen die trekkrag in die stywe kant en die trekkrag in die slap kant is 2,5 : 1. (Banddikte kan geïgnoreer word.)

Bepaal, deur middel van berekeninge:

9.2.1         Die rotasiefrekwensie van die katrol op die wasmasjien                          (3)

9.2.2         Die drywing wat oorgedra kan word                                                         (3)

9.3         Hoe kan die volume van 'n sekere massa gas verander word?                                (2)

9.4         Definieer Boyle se wet met verwysing na gasse.                                                       (3)

9.5         'n Hidrouliese stelsel word gebruik om afvalmetaal vir herwinning saam te pers. Die spesifikasies van die stelsel word diagrammaties in FIGUUR 9.1 voorgestel.

FIGUUR 9.1

Bepaal, deur middel van berekeninge:

| 9.5.1 | Die vloeistofdruk in die hidrouliese stelsel wanneer dit in ewewig is | (3) |
| --- | --- | --- |
| 9.5.2 | Die diameter van suier B | (4) [25] |

VRAAG 10:  TURBINES

| 10.1 | Wat is die doel van die lemme op die waterturbine? | (2) |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Noem TWEE tipes waterturbines wat vir tru-vloei gebruik kan word en ook |  |
|  | as 'n pomp kan werk om 'n hoogliggende opgaardam gedurende buite- |  |
|  | spitstyd elektriese ure vol te maak. | (2) |
| 10.3 | Noem TWEE tipes aanjaers ('superchargers') wat op motorvoertuigenjins |  |
|  | gebruik word om werkverrigting te verbeter. | (2) |
| 10.4 | Verduidelik die werking van die turbo-aanjaer. | (5) |
| 10.5 | Noem TWEE voordele van 'n aanjaer ('supercharger') in vergelyking met 'n turbo-aanjaer. | (2) |
| 10.6 | Verduidelik die term turbovertraging/sloering ('turbo lag'). | (3) |
| 10.7 | Noem TWEE maniere waarop 'n aanjaer aangedryf kan word. | (2) |
| 10.8 | Noem TWEE nadele van gasturbines. | (2) |
|  |  | [20] |
|  | TOTAAL: | 200 |

FORMULEBLAD

1.            BANDAANDRYWING

1.1

Bandspoed

= πDN

60

waar N in r/min is

1.2

Bandspoed =  π ( D + t ) × N

60

(t = banddikte)

1.3     Bandmassa = oppervlakte × lengte × digtheid     (A = dikte × breedte/wydte)

1.4

Spoedverhouding =

diameter van gedrewe katrol

diameter van dryfkatrol

1.5

N1 D1  = N 2 D 2

1.6

π( D + d )    ( D − d ) 2

Oopbandlengte =                 +                  + 2c

2                 4c

1.7

π( D + d )     ( D + d ) 2

Gekruisdebandlengte =                  +                + 2c

2                4c

1.8

Verhouding tussen stywe

kant en slap kant = T1

T2

(T − T ) π D N

1.9

Drywing (P) =

1           2

60

waar N in r/min is

T1  = krag in die stywe

kant

T2  = krag in die slap kant

T1 − T2  = effektiewe krag (Te )

1.10

Drywing (P) = (T1 − T2 ) × V

waar V = bandspoed in m/s

1.11

Drywing ( P ) =

2 π N T

60

waar N in r/min is

1.12

Wydte/Breedte =

T1

toelaatbare trekkrag

2.            SPANNING EN VORMVERANDERING

2.1

Spanning =       krag          of oppervlakte

( σ =  F ) A

2.2

Vormverandering ( ε ) =  verandering in lengte ( ΔL )

oorspronklike lengte ( L )

2.3

Young se modulus ( E ) =        spanning           of vormverandering

( σ )

ε

2.4     Oppervlakte van 'n ronde staaf

2.5     Oppervlakte van 'n pyp

πd 2

A =

4

π(D 2  − d 2 )

A =

4

3.            HIDROULIKA

3.1

Druk ( P ) =       krag ( F )

oppervlakte ( A )

3.2    Volume = dwarsdeursnee-oppervlakte × slaglengte

3.3    Arbeid verrig = krag × afstand

4.            SPYE

4.1    Wydte/Breedte van spy =  diameter van as

4

4.2

Dikte van spy =

diameter van as

6

4.3    Lengte van spy = 1,5 × diameter van as

4.4    Standaardtaps vir tapse spy:  1 in 100 of 1 : 100

5.            HEFBOME

5.1

5.2

Meganiese voordeel (MA) =  las (W)

mag (F)

Snelheidsverhouding =  insetbeweging uitsetbeweging

5.3    Insetbeweging (IB) = mag × afstand beweeg deur mag

5.4    Uitsetbeweging (UB) = las × afstand beweeg deur las

6.            RATAANDRYWING

6.1

Drywing

( P ) =

2 π N T

60

6.2

Ratverhouding =  produk van die getal tande op gedrewe ratte produk van die getal tande op dryfratte

N inset  =  produk van die getal tande op gedrewe ratte

6.3

N uitset

produk van die getal tande op

dryfratte

6.4

Wringkrag = krag × radius

6.5     Wringkrag oorgedra = ratverhouding × insetwringkrag

6.6

Module

(m) = steeksirkeldiameter (SSD)

getal tande (T)

6.7

N1T1  = N 2 T2

6.8

Steeksirkeldiameter (SSD) =

steeksirkel (SS) × getal tande (T)

π

6.9      Buitediameter (BD) = steeksirkeldiameter (SSD) + 2 module

6.10    Addendum = module (m)

6.11    Dedendum = 1,157 m             of        Dedendum = 1,25 m

6.12    Snydiepte = 2,157 m              of        Snydiepte = 2,25 m

6.13    Vry ruimte = 0,157 m             of        Vry ruimte = 0,25 m

6.14

Sirkelsteek (SS) = m × π

7.            SKROEFDRADE

7.1

Steekdiameter = buitediameter − ½ steek

7.2

Steekomtrek = π × steekdiameter

7.3    Styging = steek × getal beginpunte

7.4

Skroefdraadhoogte = 0,866 × steek

7.5

Skroefdraaddiepte  = 0,613 × steek

8.            INDEKSERING

8.1     Cincinnati-verdeelkoptabel vir freesmasjien

| Gatsirkels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sy 1 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Sy 2 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 |

8.2

Indeksering =  40 n

(waar n = getal indelings)