NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE FEBRUARIE/MAART 2016

MEMORANDUM

PUNTE:  200

Hierdie memorandum bestaan uit 18 bladsye.

NSS

VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

1.1         C                                                                                                                                            (1)

1.2         B                                                                                                                                            (1)

1.3         D                                                                                                                                            (1)

1.4         D                                                                                                                                            (1)

1.5         A                                                                                                                                            (1)

1.6         C                                                                                                                                            (1)

1.7         D                                                                                                                                            (1)

1.8         D                                                                                                                                            (1)

1.9         B                                                                                                                                            (1)

1.10       D                                                                                                                                            (1)

1.11       D                                                                                                                                            (1)

1.12       C                                                                                                                                            (1)

1.13       B                                                                                                                                            (1)

1.14       B                                                                                                                                            (1)

1.15       A                                                                                                                                            (1)

1.16       C                                                                                                                                            (1)

1.17       A                                                                                                                                            (1)

1.18       C                                                                                                                                            (1)

1.19       D                                                                                                                                            (1)

1.20       B                                                                                                                                            (1)

[20]

VRAAG 2:  VEILIGHEID

2.1         Veiligheid – Senterdraaibank

•    Wees op die uitkyk vir roterende werkstukke 

•    Moenie snysels met jou hand verwyder nie 

•	Wees versigtig om nie die snygereedsap in die kloukop in te beweeg nie 

•	Moenie enige verstellings aan die werkstuk doen terwyl die masjien loop nie 

•    Moenie gereedskap op die masjien los tydens werking nie

(Enige 2 x 1)      (2)

2.2         Veiligheid – Trektoetser

•    Gebruik 'n veiligheidsbril 

•    Moenie oormatige druk toepas nie 

•    Toetsstuk moet behoorlik vas wees vir toetsing 

•    Gaan hidrouliese-vloeistofvlak na 

(Enige 2 x 1)      (2)

2.3         Veiligheid – Veertoetser

•    Veertoetser moet in 'n goeie toestand wees 

•    Veertoetser moet korrek en stewig monteer wees 

•	Maak seker dat die veer nie uit posisie kan glip voordat die las toegepas word nie 

•    'n Egalige las moet toegepas word 

•    Verlig die las versigtig en egalig 

(Enige 2 x 1)      (2)

2.4         Veiligheid – Silinderlekkasietoetser

•	Maak die area om die vonkprop skoon, voordat die vonkprop verwyder word 

 Voorkom dat vuilheid in die silinder beland. 

•    Wees versigtig wanneer die verkoelerdop verwyder word 

 Die water kan warm en onder druk wees. 

•    Moenie die voorgeskrewe druk oorskry om die silinder te toets nie 

 Om skade aan seëls en toetser te voorkom. 

•	Die toetser moet behoorlik pas en deeglik in die vonkprop- of inspuitergat vasgedraai word. 

 Om skade aan die toetser en vonkprop- of inspuitergat te voorkom. 

(Enige 2 x 2)      (4)

[10]

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

3.1         Kompressietoets

3.1.1         •    Nat kompressietoets 

•    Droë kompressietoets                                                                            (2)

3.1.2         •    Geslete silinders 

•    Geslete suierringe 

•    Geslete suier 

•    Lekkende inlaatklep 

•    Lekkende uitlaatklep 

•    Lekkende silinderkoppakstuk 

(Enige 2 x 1)      (2)

| 3.2 | Oliepomp • Oliedruktoetser of oliedruktoetser  | (1) |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Verkoelingstelseltoets • Verwyder verkoelerdop en pas die toetser  • Pomp lug teen die voorgeskrewe druk in die stelsel  • Noteer die lesing  en as die lesing verlaag, is dit 'n aanduiding van 'n |  |

lekkende stelsel. 

•	Om   te   toets   vir   lekkende   silinderkoppakstuk,      word   die   enjin aangeskakel. 

•   As die lesing merkbaar toeneem terwyl die enjin luier, is dit 'n aanduiding

van 'n lekkende silinderkoppakstuk.                                                                        (7)

[12]

VRAAG 4:  MATERIALE

4.1         Yster-koolstof-eienskappe

4.1.1         Perliet:

•    Goeie smeebaarheid 

•    Hard 

•    Sterk en taai 

•    Weerstand teen vervorming 

(Enige  2 x 1)      (2)

4.1.2         Sementiet:

•    Baie hard 

•    Bros                                                                                                           (2)

4.2         Kritieke punte

4.2.1         AC1 – laer kritieke punt

•	Die laagste temperatuur waartoe staal verhit moet word om verhard te word. 

•	Laagste temperatuur waarteen die struktuur begin verander. 

(Enige 1 x 2)      (2)

4.2.2         AC3 – hoër kritieke punt

•	Hoogste temperatuur waartoe staal verhit kan word om die hoogste hardheid te bereik. 

•	Die temperatuur waarteen staal sy magnetiese eienskappe geheel en al verloor. 

|  | (Enige 1 x 2) | (2) |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Koolstofinhoud bepaal die hardheid van staal.  | (1) |
| 4.5 | Ferrietstruktuur in staal bepaal die smeebaarheid.  | (1) |
| 4.6 | Ousteniet is 'n soliede oplossing van yster en koolstof wat ook ysterkarbied genoem word.  Die struktuur is op sy fynste | (2) |
|  |  | [13] |

•    Die temperatuur waarteen die struktuur op sy fynste is. 

VRAAG 5:  TERMINOLOGIE

5.1         Ratberekening

5.1.1

5.1.2

Sirkelsteek = m×

π

module = Steeksirkel                                

π

π

= 12,567                                       

= 4 mm                                         

Buitediameter = SSD + 2m



SSD = BD − 2m                           

= 112 − 2(4)

= 104mm                            

(3)

(3)

5.1.3

Snydiepte = 2,57m

Snydiepte = 2,157 × 4

= 8,628mm

= 8,63mm

Snydiepte = 2,25m

of      Snydiepte = 2,25 × 4

= 9mm





(2)

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Addendum = m

= 4mm

Dedendum =1,157m

=1,157 × 4         of

= 4,628mm

= 4,63mm

Vryruimte = 0,157m

= 0,157 × 4         of

= 0,628mm

module =  PCD   Tande

Tande = PCD

m

= 104

4

= 26 tande



Dedendum =1,25m            

Dedundum =1,25 × 4

= 5mm              

Vryruimte = 0,25m              

= 0,25 × 4

=1mm               







(1)

(2)

(2)

(3)

5.2         Indeksering

Indeksering = 40                                                                                     

n

= 40

26

=  40 ÷ 2                                                                               

26    2

= 20

13

=1 7  × 3

13   3                                                                              

=1 21

39                                                                                   

Indeksering =1 volle draai van die indeksslinger en 21 gate op die 39 gatsirkel.

(4)

| 5.3 | Skroefdraadsny • Stel die werkstuk in die senterdraaibank op en draai tot op die buitediameter van die draad.  • Stel die saamgesteldeslee op 30° na regs en stel die beitel akkuraat in die beitelhouer.  • Raadpleeg die indeksplaat van die snelwisselratkas vir 'n 2 mm-steek en skuif die hefbome dienooreenkomstig.  • Skakel die senterdraaibank aan en stel die snybeitel op raakpunt op die werkstuk. Stel die gegradueerde wyserplate op nul (dwarstoevoer en saamgesteldeslee)  • Beweeg die snybeitel 'n kort afstand van die werkstukpunt af en voer die saamgesteldebeitelslee so 0,06 mm inwaarts.  |  |
| --- | --- | --- |
|  | • Met die senterdraaibank wat roteer, laat die halfmoere op die korrekte lyn van die draadsnywyserplaat inkam, vir die eerste snit.  • Onttrek die snybeitel aan die einde van die snyproses en ontkoppel die halfmoere. Bring die slee terug na die beginpunt van die skroefdraad. OF stop die draaibank, hou halfmoere gekoppel, bring dwarsslee terug na nulpunt en gebruik die trubeweging van die kloukop om saal na beginposisie terug te beweeg.  • Gaan die skroefdraadsteek met 'n skroefdraadsteekmeter na.  • Herhaal die snyproses met daaropvolgende snitte totdat die skroefdraad voltooi is. (Onthou om die dwarstoevoer na elke snit na nul terug te bring)  • Elke daaropvolgende snit word deur middel van die saamgestelde beitelslee gestel. Gaan skroefdraad met ringmaat na.  | (10) [30] |

VRAAG 6:  HEGTINGSMETODES

6.1         MIGS/MAGS-sweistoerusting

| 6.1.1 | MIG/MAGS-sweistoerusting  | (1) |
| --- | --- | --- |
| 6.1.2 | Benoem A = Skermgassilinder  B = Reguleerder  C = Gasvloeimeter  D = Ononderbroke draadkatrol  E = Sweispistool  F = Boog  G = Aardklamp  | (7) |
| 6.1.3 | Doel Voorkom dat suurstof met die gesmelte metaal in aanraking kom. | (2) |

6.2         Sweisdefekte

6.2.1         Defek: Slakinsluiting

Oorsake:

•    Ingeslote hoek is te klein. 

•    Vinnige afkoeling. 

•    Sweistemperatuur is te laag. 

•    Hoë viskositeit van gesmelte metaal. 

•    Slakke van vorige sweislopies nie verwyder nie. 

(Enige 2 x 1)      (2)

6.2.2         Defek: Insnyding

Oorsake:

•   Foutiewe elektrodemanipulasie. 

•   Stroom te hoog. 

•   Te lang booglengte. 

•   Sweisspoed te vinnig. 

(Enige 2 x 1)      (2)

6.3         Sweisdefekte

6.3.1         Defek: Gebrekkige smelting

Voorkoming:

•	Pas  die  elektrodehoek  aan  en  berei  die  V-groef  behoorlik voor.

•	Weefaksie moet voldoende wees om die kante van die las te smelt. 

•    Voldoende stroom sal smelting bewerkstellig. 

•    Pas sweisspoed aan om smelting te verseker. 

(Enige 2 x 1)      (2)

| 6.3.2 | Defek: Sweiskraters |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Voorkoming: • Gebruik laer stroom.  • Gebruik behoorlike sweistegniek.  • Gebruik korrekte elektrode  | (Enige 2 x 1) | (2) |

6.4         Kleurstofdeurdringingstoets

•   Maak die sweisoppervlak wat getoets moet word, skoon. 

•   Kleurstof word op skoon oppervlak gesprei. 

•   Laat die kleurstof toe om sweislas in te dring. 

•   Oortollige kleurstof word met skoonmaakmiddel verwyder. 

•   Laat oppervlak om behoorlik droog te word. 

•	Sprei 'n ontwikkelaar oor die oppervlak om die vasgekeerde kleurstof in die krake duidelik sigbaar te maak. 

•   Die kleurstof toon al die oppervlakdefekte.                                                            (7)

[25]

VRAAG 7:  KRAGTE

7.1         Resultant

1,5sin40°

1,5kN

1,5cos40°

40°

50°

90°

4,7kN

50°

130°

3,1sin50°

3,1 kN

3,1cos50°

7.1.1 ∑ HC = 4,7 - 3,1cos50° - 1,5cos40°

= 4,7 - 1,99 - 1,15

= 1,56k N

7.1.2 ∑ VC = 2,1 + 1,5sin40° − 3,1sin50°

= 2,1 + 0,96 − 2,37

= 0,69 kN









| Horisontale komponente | Groottes | 7.1.4 Vertikale komponente | Groottes |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,7 kN | 4,7 kN  | 2,1 kN | 2,1 kN  |
| 3,1 kN Cos50° | -1,99 kN  | 1,5 kN Sin40 0 | 0,96 kN  |
| 1,5 kN Cos40° | -1,15 kN  | 3,1 kN Sin50° | -2,37 kN  |
| TOTAL | 1,56 kN  | TOTAL | 0,69 kN |

7.1.3

E 2  = HK 2  + VK 2



E  =   1,56 2  + 0,69 2

1,56kN     

E  = 1,71 kN                                                

0,69kN

R

θ

Tan

=  VK HK

= 0,69

1,56

θ

= 23,86 0

23,86°





E    = 1,71k N

teen 23,86 0 noord van oos    

(15)

7.2         Spanning en Vormverandering

Kragte

Krag = las × gravitasie

= 600 ×10

π

2

Area = D

4

2

π



× 0,016 2

=

= 6000N       

4

= 2,011×10 − 4 m  

Spanning =      Krag                     

Oppervlakte

=      6000

2,011×10−4                              

= 29841551, 83 Pa

= 29,84 MPa                  

(6)

7.3         Een Pascal (1 Pa) is gelyk aan een Newtonkrag (1 N)  toegepas op  'n

area van een vierkante meter (1 m2)                                                                               (3)

7.4         Reaksies

Neem moment om A

=

(B × 3,5) + (1400 × 0,7) = (350 × 6,7)2,65 + (1600 × 6)              

3,5B + 980 =6214,25 + 9600                              

3,5B =  6214,25 + 9600 − 980

3,5

3,5                                  

B = 4238,36 N

Neem moment om B

=

(A × 3,5) + (1600 × 2,5) = (350 × 6,7)0,85 + (1400 × 4,2)     

3,5A + 4000 =1993,25 + 5880                        

3,5A = 1993,25 + 5880 - 4000

3,5

3,5                            

A =1106,64 N

(6)

[30]

VRAAG 8:  INSTANDHOUDING

8.1         Roetine instandhouding

•    Skeur in die band.

•    Wanbelyning van bandaandrywing. 

•    Oorverhitting van komponente. 

•    Bandglip. 

•    Bandslytasie. 

•    Katrolslytasie.  

•    Finansiële verliese as gevolg van skade gely.

•    Verlies aan kosbare produksietyd. 

(Enige 2 x 1)      (2)

8.2         Snyvloeistof

•    Om maklike vloei toe te laat 

•    Absorbeer oortollige hitte 

•    Voorkom oormatige las op pomp 

(Enige 2 x 1)      (2)

8.3         Flitspunt

Die laagste temperatuur waarteen die olie dampe afgee wat aan die brand

kan slaan.                                                                                                                         (2)

8.4         'API'

'American Petroleum Institute'                                                                                      (2)

8.5         Outomatieseratkas-olie

•    Dra krag in die koppelomsitter oor 

•	Laat  hidrouliese  vloeistof  energie  oordra  om  sodoende  verskillende onderdele, soos die servosilinder, te laat beweeg.

•	Dien as hitte-oordragmedium, om hitte binne die transmissiestelsel na buite te dra, om sodoende met die afkoeling te help. 

•    Dien as smeermiddel vir ratte en laers. 

(Enige 2 x 1)          (2)

8.6         Vervang band

•    Masjien moet afgeskakel en gesluit wees. 

•	Verlig  spanning  in  die  band  deur  middel  van  die  verstelskroef  of bandverspanner. 

•    Verwyder die band. 

•    Vervang met nuwe band van korrekte tipe en grootte. 

•    Die band moet gespan en belyn word. 

(5)

[15]

VRAAG 9:  STELSELS EN BEHEER

9.1         Rataandrywing

9.1.1         Rotasie frekwensie van die elektriese motor:

NA  =  TB × TD                                                                      

ND        TA × TC

N  =  80 × 63 × 2

A            30 × 40                                       

10080

NA =



1200

NA = 8,4 r/s                                             

(5)

9.1.2         Spoedverhouding van ratstelsel:

Spoedverhouding =  Inset  Uitset

=  8,4

     OF

Spoedverh = Gedrewe tande

Drywertande

=  80 × 63

2                                                         30     40

= 4,2 : 1             

= 4,2 : 1

(2)

9.2         Bandaandrywing

9.2.1         Diameter van die gedrewe katrol

N1 × D1 = N2 × D2

1

N  = N2  × D2

D1                                                               

=  7,2 × 600                              

800

= 5,4 r/s                                 

(3)

9.2.2         Drywing oorgedra:

π

P = (T1 − T2 )

π

Dn

P =(  300 −120)

× 0,6 × 7,2               

T1  = 2,5

T2

2

T = 300            

= 2442,90 Watt

= 2,44 kW

2,5

                             = 120 N

OF

π

P = (T1 − T2 )

π

Dn

P =(  300 −120)



× 0,8 × 5,4                   

T1  = 2,5

T2

2

T = 300

= 2442,90 Watt

= 2,44 kW

2,5

= 120 N

(3)

9.3         Die volume van gas kan verander word deur die verandering van ...

•    sy druk 

•    sy temperatuur 

•    beide sy druk en temperatuur 

(Enige 2 X 1)        (2)

9.4         Definisie van Boyle se wet:

Die volume van 'n gegewe massa van gas is omgekeerd eweredig aan die

druk daarop as die temperatuur konstant bly.                                                            (3)

9.5         Hidroulika

9.5.1         Vloeistofdruk

π

2

A B = D

π

4

2

= 0.04

4

= 1,26 × 10 -3 m2                                                         

B

P	=  F   A B

=      80      Pa                                 

1,26 ×10 -3

= 63661.98 Pa

= 63,66 kPa                                       

(3)

9.5.2         Diameter van suier B

PB  = PA

B

P   =  FB

A B                                                                                      

B

A   = FB

PB

A   =      320

B       63492,06

B

A   = 5,04 × 10 -3                                                                   

π

2

A = D

4                                                  

π

DB =

AB × 4

π

5,04 × 10 −3 × 4

=

= 0,08 m

= 80 mm                                           

(4)

[25]

VRAAG 10:  TURBINES

10.1       Waterturbinelemme

Om waterdruk  aan die turbine  te verskaf                                                            (2)

10.2       Terugvloei

•    Deriaz 

•    Francis                                                                                                                                     (2)

10.3       Aanjaer

•    Roots

•    Dubbelskroef

•    Sentrifugale 

•    Wiek 

(Enige 2 x 1)      (2)

| 10.4 | Turbo-aanjaer • Uitlaatgasse dryf die turbine  • Die turbine dryf die kompressor deur 'n gemeenskaplike as aan  • Die kompressor forseer  saamgeperste lug bo atmosferiese druk in die | (5) |
| --- | --- | --- |
|  | • Uitlaatgasse verlaat die stelsel deur die uitlaatpyp  |  |
| 10.5 | Aanjaer bo turbo-aanjaer |  |
|  | • Ervaar geen vertraging of sloering nie  |  |
|  | • Meer effektief teen lae revolusies per minuut.  |  |
|  | • Verlang nie ingewikkelde uitlaat ombouings nie. |  |
|  | • Geen spesiale afsluitprosedures word verlang nie.  (Enige 2 x 1) | (2) |
| 10.6 | Vertraging/Sloering |  |
|  | Vertraging/Sloering is die vertraging  wanneer die turbo 'n ruk neem voordat druk opbou  nadat die versnellerpedaal getrap is.  | (3) |
| 10.7 | Aanjaeraandrywing |  |
|  | • Bandaandrywing  |  |
|  | • Rataandrywing  |  |
|  | • Kettingaandrywing  (Enige 2 x 1) | (2) |

silinder in 

10.8       Gasturbine – nadele

•	Koste is hoër as vir dieselfde grootte wederkerende enjin, aangesien die materiale sterker moet wees en meer weerstand teen hitte moet bied. 

•    Vervaardigingsprosedures is ook baie meer ingewikkeld. 

•	Gewoonlik   minder   effektief   as   wederkerende   enjins,   veral   teen luierspoed. 

•    Vertraagde reaksie met verandering van kragverstellings. 

(Enige 2 x 1)      (2)

[20]

Blaai om asseblief

TOTAAL:       200