GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE

NOVEMBER 2015

PUNTE:  200

TYD:  3 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye en 'n 4 bladsy-formuleblad.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1.           Hierdie vraestel bestaan uit TIEN vrae.

2.           Lees AL die vrae deeglik.

3.           Beantwoord AL die vrae.

4.	Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

5.           Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy.

6.           Toon  ALLE  berekeninge  en  eenhede.  Rond  finale  antwoorde  tot  TWEE

desimale plekke af.

7.	Kandidate   mag   nieprogrammeerbare,   wetenskaplike   sakrekenaars   en tekeninstrumente gebruik.

8.           Neem die waarde van gravitasiekrag as 10 m/s2.

9.           Alle afmetings is in millimeter, tensy anders in die vraag aangedui.

10.	'n  Formuleblad  vir  jou  gebruik  is  aan  die  agterkant  van  hierdie  vraestel aangeheg.

11.         Skryf netjies en leesbaar.

12.         Gebruik die kriteria hieronder om jou te help om jou tyd te bestuur.

| VRAAG | INHOUD | PUNTE | TYD (minute) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meervoudigekeuse-vrae | 20 | 15 |
| 2 | Veiligheid | 10 | 10 |
| 3 | Gereedskap en Toerusting | 12 | 10 |
| 4 | Materiale | 13 | 10 |
| 5 | Terminologie | 30 | 20 |
| 6 | Hegtingsmetodes | 25 | 25 |
| 7 | Kragte | 30 | 30 |
| 8 | Instandhouding | 15 | 15 |
| 9 | Stelsels en Beheer | 25 | 25 |
| 10 | Turbines | 20 | 20 |
| TOTAAL |  | 200 | 180 |

VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommer (1.1–1.20) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.21 D.

1.1         Watter EEN van die volgende veiligheidsmaatreëls is van toepassing op die puntsweiser?

A      Die area moet vir ander werkers oop wees.

B	Maak seker dat die tyd- en stroomverstellings geskik is vir die tipe en dikte materiaal wat gesweis word.

C     Olie die koperkontakoppervlakke.

D     Maak seker die koperpunte werk teen 'n hoë temperatuur.                            (1)

1.2         Watter EEN van die volgende veiligheidsmaatreëls is van toepassing op 'n wringtoetser?

A      Stop die roterende toetsstuk met die hand.

B      Wees versigtig vir metaaldeeltjies wat na die wringing afkom. C     Gebruik 'n hamer om die toetsstuk uit die toetser te verwyder.

D     Gebruik 'n sterk hefboom om die toetsstuk in die toetser te monteer.            (1)

1.3         Watter  EEN  van  die  volgende  stukke  toerusting  word  gebruik  om  die kompressie in die silinders van 'n binnebrandenjin te toets?

A      Wringtoetser B      Druktoetser C     Trektoetser

D     Brinell-toetser                                                                                                  (1)

1.4        Identifiseer die ingenieurstoerusting wat in FIGUUR 1.1 getoon word.

FIGUUR 1.1

A      Freesmasjien

B      Gas-analisator

C     Brinell-toetser

D     Draaibank                                                                                                        (1)

1.5         Wanneer koolstofstaal teen 'n konstante tempo verhit word, verhoog die temperatuur daarvan tot 720 °C waar die temperatuur dan konstant bly. Hierdie punt word die … genoem.

A      rekalessensiepunt

B      verkoelingspunt

C     dekalessensiepunt

D     laer kritieke punt                                                                                              (1)

1.6         Watter  struktuur  van  staal  word  deur  'n  uiters  harde  en  bros  eienskap gekenmerk?

A      Ousteniet B      Sementiet C     Perliet

D     Ferriet                                                                                                              (1)

1.7         Identifiseer die tipe spy wat in FIGUUR 1.2 getoon word.

FIGUUR 1.2

A      Parallelspy

B      Neusspy

C     Pratt-en-Whitney-spy

D     Woodruff-spy                                                                                                   (1)

1.8         Identifiseer die freesproses wat in FIGUUR 1.3 getoon word.

FIGUUR 1.3

A      Groepfreeswerk

B      Vlakfreeswerk

C     Gleuffreeswerk

D     Koppelfreeswerk                                                                                               (1)

1.9         Watter  EEN  van  die  volgende  verbruikbare  onderdele  is  deel  van  die

MIG/MAGS-sweispistool?

A      Spuitstuk

B      Skermgas

C     Elektrodedraad

D     Aarddraad                                                                                                        (1)

1.10       Watter EEN van die volgende nie-destruktiewe toetse gebruik klankgolwe om defekte in 'n sweislas op te spoor?

A      X-straaltoets

B      Kleurstofdeurdringingstoets

C     Visuele inspeksie

D     Ultrasoniese toets                                                                                            (1)

1.11       Spanning kan gedefinieer word as 'n interne krag in 'n materiaal wat 'n …

weerstaan.

A      interne las

B      spinlas

C     bewegende las

D     eksterne las                                                                                                    (1)

1.12       Wat  sal  Young  se  elastisiteitsmodulus  vir  'n  metaal  wees  indien  die vormveranderingswaarde, veroorsaak deur 6 MPa spanning, 2 x 10-3 is?

A      3 x 103 Pa

B      3 x 106 Pa

C     3 x 103 MPa

D     3 x 106 MPa                                                                                                    (1)

1.13       Wat is die eenheid van 'n draaimoment?

A      N.m-2

B      N.m

C     N.m2

D     N.mm                                                                                                              (1)

1.14       Wat is die definisie van die flitspunt van enjinolie?

A      Die laagste temperatuur waarteen 'n vloeistof sal vloei

B      Die laagste temperatuur waarteen olie dampe afgee wat kan ontbrand

C	Die  laagste  temperatuur  waarteen  olie  van  vloeistof  na  vaste  stof verander

D	Die  laagste  temperatuur  waarteen  olie  van  vaste  stof  na  vloeistof verander                                                                                                            (1)

1.15       Die definisie van die viskositeitsindeks van olie is 'n meting van hoeveel die olie se viskositeit verander as die … verander.

A      temperatuur

B      druk

C     vloei

D     weerstand                                                                                                       (1)

1.16       Watter  eenheid  word  gebruik  om  die  drywing  te  meet  wat  deur  'n bandaandrywingstelsel oorgedra word?

A      Pascal

B      Watt

C     Volt

D     Joule                                                                                                               (1)

1.17       Boyle se wet met betrekking tot 'n gegewe massa gas word soos volg omskryf:

A	Die   volume   is   omgekeerd   eweredig   aan   die   druk,   indien   die temperatuur konstant bly.

B	Die volume is direk eweredig aan die druk, indien die temperatuur konstant bly.

C	Die druk is direk eweredig aan die volume, indien die temperatuur konstant bly.

D	Die   volume   is   omgekeerd   eweredig   aan   die   druk,   indien   die temperatuur toeneem.                                                                                     (1)

1.18       Watter EEN van die volgende is 'n nadeel van 'n platband-aandrywingstelsel as dit met 'n rataandrywingstelsel vergelyk word?

A        Dit benodig geen smering nie.

B        Dit kan drywing slegs oor 'n afstand van meer as een meter oordra. C        Dit verander rigting.

D        Dit kan op die katrol gly.                                                                                (1)

1.19       Hoe word 'n drukaanjaer aangedryf?

A      Meganiese stelsels

B      Uitlaatstelsels

C     Inlaatstelsels

D     Brandstofstelsels                                                                                            (1)

1.20        'n … is 'n dinamiese kompressor waarin lug of gas saamgepers word deur die meganiese aksie van 'n stuwer wat gedraai word deur die kinetiese energie van bewegende lug te gebruik.

A     Drukaanjaer

B     Gasturbine

C     Turbo-aanjaer

D     Stoomturbine                                                                                                  (1)

[20]

VRAAG 2:  VEILIGHEID

| 2.1 | Noem enige DRIE stukke toerusting vir persoonlike veiligheid wat jy moet dra wanneer jy met 'n hoekslyper werk. | (3) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Noem DRIE veiligheidsmaatreëls wat jy moet nakom voordat jy 'n laer van 'n as op 'n hidrouliese pers afdruk. | (3) |
| 2.3 | Wanneer 'n silinderkop van 'n voertuig aanmekaargesit word, moet die |  |

klepvere     eers     voor     montering     getoets     word.     Noem     TWEE

veiligheidsmaatreëls wat jy moet nakom wanneer jy met die veertoetser

werk.                                                                                                                        (2)

| 2.4 | Noem enige TWEE veiligheidsmaatreëls wat jy in ag moet neem wanneer jy met 'n laer- en rattrekker werk. | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [10] |

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

3.1         Gereedskap is baie belangrik om verskillende take in die werkplek te voltooi.

Verduidelik die funksie van ELK van die volgende toetsers:

|  | 3.1.1 Silinderlekkasietoetser | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | 3.1.2 Brandstofdruktoetser | (2) |
|  | 3.1.3 Wringtoetser | (2) |
| 3.2 | Gee enige TWEE redes waarom dit nodig is om 'n silinderlekkasietoets op |  |
|  | 'n enjin uit te voer. | (2) |
| 3.3 | Die gas-analisator in FIGUUR 3.1 word gebruik om die CO- en CO2 -lesings van die uitlaatgasse van 'n binnebrandenjin te bepaal. |  |

Gas-analisator

Uitlaatgasse

FIGUUR 3.1

Gee TWEE redes vir 'n hoë CO-lesing.                                                                    (2)

| 3.4 | Noem enige TWEE toetse wat met 'n multimeter uitgevoer kan word. | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [12] |

VRAAG 4:  MATERIALE

4.1         Toon    die    volgende    deur    middel    van    'n    netjiese    yster-koolstof- ewewigsdiagram:

4.1.1         Oustenietstruktuur                                                                                  (2)

4.1.2         Ferriet + Oustenietstruktuur                                                                   (2)

4.1.3         Ferriet + Perlietstruktuur                                                                        (2)

4.1.4         Temperatuur in grade Celsius                                                                (1)

4.1.5         Koolstofinhoudpersentasies                                                                   (1)

4.1.6         AC3 -lyn                                                                                                   (1)

4.2         Verduidelik hoe die volgende strukture gevorm word:

4.2.1         Perliet                                                                                                     (2)

| 4.2.2 | Sementiet | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [13] |

VRAAG 5:  TERMINOLOGIE

5.1         'n Reguittandrat het 'n steeksirkeldiameter van 108 mm en 36 tande.

Bereken die volgende:

5.1.1         Module                                                                                                   (2)

5.1.2         Buitediameter                                                                                         (3)

|  | 5.1.3 | Snydiepte |  |  |  | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1.4 | Addendum |  |  |  | (1) |
|  | 5.1.5 | Dedendum |  |  |  | (2) |
|  | 5.1.6 | Sirkelsteek |  |  |  | (2) |
|  | 5.1.7 | Vry ruimte |  |  |  | (2) |
| 5.2 | Noem | TWEE voordele | van die gebruik van die saamgesteldebeitelslee- |  |  |  |
|  | metode om 'n eksterne V-skroefdraad op die senterdraaibank te sny. |  |  |  |  | (2) |
| 5.3 | Noem TWEE nadele van die gebruik van die dwarssleemetode eksterne metrieke V-skroefdraad op die senterdraaibank te sny. |  |  | om | 'n | (2) |
| 5.4 | Bereken die indeksering benodig om 'n 72-tand-rat te sny. |  |  |  |  | (4) |

| 5.5 | Noem TWEE voordele van opfreeswerk. | (2) |
| --- | --- | --- |
| 5.6 | Noem TWEE nadele van klimfreeswerk. | (2) |

5.7         Bereken   die   volgende   afmetings   van   'n   parallelspy,   wat   vir   'n

42 mm diameter as geskik is:

5.7.1         Wydte/Breedte                                                                                       (2)

| 5.7.2 | Dikte | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [30] |

VRAAG 6:  HEGTINGSMETODES

6.1         Wat is die doel van die skermgas in die MIG/MAGS-sweisproses?                       (2)

6.2         Verduidelik die verhouding tussen die spanning (V) en die draadtoevoer gedurende die MIG/MAGS-sweisproses.                                                                (3)

6.3         Noem TWEE oorsake van die volgende sweisdefekte:

6.3.1         Slakinsluiting                                                                                          (2)

6.3.2         Onvolledige indringing                                                                            (2)

6.4         Verduidelik   TWEE   voorsorgmaatreëls    vir    ELK   van    die   volgende sweisdefekte:

6.4.1         Poreusheid                                                                                             (2)

6.4.2         Samesmeltingsgebrek                                                                            (2)

6.5         Gee EEN rede vir die uitvoer van die volgende destruktiewe toetse:

6.5.1         Vrybuigtoets                                                                                           (2)

6.5.2         Kerfbreektoets                                                                                        (2)

6.5.3         Masjineerbaarheidstoets                                                                        (2)

6.6         Noem VIER oorsake van atmosferiese besoedeling tydens die MIG/MAGS- sweisproses.                                                                                                           (4)

| 6.7 | Wat is die funksie van die sender-ontvanger-eenheid soos wat dit in die ultrasoniese toets op 'n sweislas gebruik word? | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [25] |

VRAAG 7:  KRAGTE

7.1         In  FIGUUR  7.1  werk  vier  kragte  van  200 N,  300 N,  280 N  en  350 N  op dieselfde punt in.

280 N

300 N

100°50°

145°

350 N

200 N

FIGUUR 7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

Bereken die resultant van die horisontale komponente. Bereken die resultant van die vertikale komponente. Bereken die grootte van die ewewigskrag.

Bereken die ewewigshoek met betrekking tot die horisontale vlak.

(5) (4) (3)

(3)

7.2         'n Onbekende krag veroorsaak 3,5 MPa spanning in 'n 25 mm ronde staaf.

SPANNING

Bereken die grootte van die krag.                                                                               (4)

7.3         Bestudeer die  spanning-vormverandering-grafiek  in  FIGUUR  7.2.  Benoem punt A–E soos op die grafiek aangedui.

VORMVERANDERING

FIGUUR 7.2                                                           (5)

7.4         FIGUUR 7.3 toon 'n eenvormige balk wat deur twee vertikale stutte, A en B, ondersteun word. Twee vertikale puntlaste word op die balk uitgeoefen, asook

'n eweredig verspreide belasting van 60 N/m, oor die afstand tussen die twee vertikale puntlaste.

FIGUUR 7.3

Bepaal, deur middel van berekeninge, die groottes van die reaksies in stut A

en stut B.                                                                                                                    (6)

[30] VRAAG 8:  INSTANDHOUDING

| 8.2 | te gebruik? Wat is die rede vir die gebruik van SAE20W50-viskositeit-olie | of | ander | (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | multigraadolie in 'n binnebrandenjin? |  |  | (2) |
| 8.3 | Definieer die term vloeipunt van 'n smeermiddel. |  |  | (1) |
| 8.4 | Noem DRIE maniere waarop snyvloeistof in stand gehou moet word. |  |  | (3) |
| 8.5 | Verduidelik waarom dit belangrik is om 'n bandaandrywingstelsel te hou. | in | stand | (2) |

8.1         Waarom  is  dit  belangrik  om  olie  met  'n  hoër  viskositeit  in  'n  handratkas

| 8.6 | Verduidelik die rede vir die vlakslyp ('skim') van die vliegwiel voordat 'n nuwe koppelaarplaat geïnstalleer word. | (3) |
| --- | --- | --- |
| 8.7 | Gee TWEE redes vir die gebruik van ghries op laers. | (2) [15] |

VRAAG 9:  STELSELS EN BEHEER

9.1         Die ratstelsel in FIGUUR 9.1 word gebruik om 'n meganiese hek te beheer.

Die dryfrat het 46 tande en roteer teen 500 r/min. Die tussenrat wat gebruik word om die draairigting te verander, roteer teen 1 000 r/min. Die gedrewe rat het 60 tande.

Rat A

Rat B

Rat C

Dryfrat

Tussenrat

Gedrewe rat

FIGUUR 9.1

Bepaal deur middel van berekeninge:

9.1.1        Die getal tande op die tussenrat                                                             (3)

9.1.2        Die   rotasiefrekwensie   van   die   gedrewe   rat   in   revolusies

per minuut                                                                                               (3)

| 9.2 | 'n Masjien moet aangedryf word teen 'n spoed van 12 r/s vanaf 'n katrol met 'n diameter van 600 mm wat teen 'n spoed van 7,2 r/s roteer. Die trekkrag in die stywe kant van die band is 300 N. Die verhouding tussen die trekkrag in die stywe kant en die trekkrag in die slap kant is 2,5 : 1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bepaal deur middel van berekeninge: |  |
|  | 9.2.1 Die diameter van die katrol wat op die masjien gemonteer moet word | (3) |
|  | 9.2.2 Die drywing wat oorgedra kan word | (3) |

9.3         'n Hidrouliese stelsel word in 'n hidrouliese pers gebruik. Die spesifikasies van die stelsel word diagrammaties in FIGUUR 9.2 voorgestel.

Ø ? mm

140 N

Ø 76 mm

4 000 N

Suier A

Suier B

FIGUUR 9.2

Bepaal deur middel van berekeninge:

9.3.1       Die vloeistofdruk in die hidrouliese stelsel wanneer dit in ewewig is           (4)

9.3.2       Die diameter van suier A                                                                             (5)

9.4        Wat is die doel van traksiebeheer in 'n motorvoertuig se aandrywingstelsel?            (2)

9.5        Waarom word lugsakke in 'n motorvoertuig as 'n passiewe veiligheidskenmerk beskou?                                                                                                                       (2)

[25]

VRAAG 10:  TURBINES

10.1       Noem TWEE tipes reaksieturbines.                                                                            (2)

10.2       Verduidelik die werking van die waterimpuls-turbine.                                                (6)

10.3       Waarom is dit belangrik om die spoed van 'n stoomturbine te beheer?                     (2)

10.4       Noem DRIE voordele van 'n gasturbine.                                                                    (3)

10.5       Noem TWEE gebruike van hulpkrageenhede ('auxiliary power units').                      (2)

10.6       Noem    TWEE    funksies    van    'n    drukaanjaer    wanneer    dit    op    'n motorvoertuigenjin gebruik word.                                                                               (2)

10.7       Watter  invloed  het  'n  hoë  hoogte  bo  seevlak  op  die  werkverrigting  van

'n motorvoertuigenjin?                                                                                                (2)

10.8       Noem EEN voordeel van 'n turboaanjaer wanneer dit met 'n drukaanjaer vergelyk word.                                                                                                            (1)

[20]

TOTAAL:       200

Kopiereg voorbehou

FORMULEBLAD

1.            BANDAANDRYWING

1.1

Bandspoed

= πDN

60

waar N in r/min is

1.2

Bandspoed =  π ( D + t ) × N

60

(t = banddikte)

1.3     Bandmassa = oppervlakte × lengte × digtheid     (A = dikte × breedte/wydte)

1.4

Spoedverhouding =

diameter van gedrewe katrol

diameter van dryfkatrol

1.5

N1 D1  = N 2 D 2

1.6

π( D + d )    ( D − d ) 2

Oopbandlengte =                 +                  + 2c

2                 4c

1.7

π( D + d )     ( D + d ) 2

Gekruisdebandlengte =                  +                + 2c

2                4c

1.8

Verhouding tussen stywe

kant en slap kant = T1

T2

(T  − T ) π D N

1.9

Drywing  (P) =

1           2

60

waar N in r/min is

T1  = krag in die stywe

kant

T2  = krag in die slap kant

T1 − T2  = effektiewe krag (Te )

1.10

Drywing (P) = (T1 − T2 ) × V

waar V = bandspoed in m/s

1.11

Drywing ( P ) =

2 π N T

60

waar N in r/min is

1.12

Wydte/Breedte =

T1

toelaatbare trekkrag

2.            SPANNING EN VORMVERANDERING

2.1

Spanning =       krag          of oppervlakte

( σ =  F ) A

2.2

Vormverandering ( ε ) =  verandering in lengte ( ΔL )

oorspronklike lengte ( L )

2.3

Young se modulus ( E ) =        spanning           of vormverandering

( σ )

ε

2.4     Oppervlakte van 'n ronde staaf

2.5     Oppervlakte van 'n pyp

πd 2

A =

4

π(D 2  − d 2 )

A =

4

3.            HIDROULIKA

3.1

Druk ( P ) =       krag ( F )

oppervlakte ( A )

3.2    Volume = dwarsdeursnee-oppervlakte × slaglengte

3.3    Arbeid verrig = krag × afstand

4.            SPYE

4.1    Wydte/Breedte van spy =  diameter van as

4

4.2

Dikte van spy =

diameter van as

6

4.3    Lengte van spy = 1,5 × diameter van as

4.4    Standaardtaps vir tapse spy:  1 in 100 of 1 : 100

5.            HEFBOME

5.1

5.2

Meganiese voordeel (MA) =  las (W)

mag (F)

Snelheidsverhouding =  insetbeweging uitsetbeweging

5.3    Insetbeweging (IB) = mag × afstand beweeg deur mag

5.4    Uitsetbeweging (UB) = las × afstand beweeg deur las

6.            RATAANDRYWING

6.1

Drywing

( P ) =

2 π N T

60

6.2

Ratverhouding =  produk van die getal tande op gedrewe ratte produk van die getal tande op dryfratte

N inset  =  produk van die getal tande op gedrewe ratte

6.3

N uitset

produk van die getal tande op

dryfratte

6.4

Wringkrag = krag × radius

6.5     Wringkrag oorgedra = ratverhouding × insetwringkrag

6.6

Module

(m) = steeksirkeldiameter (SSD)

getal tande (T)

6.7

N1T1  = N 2 T2

6.8

Steeksirkeldiameter (SSD) =

steeksirkel (SS) × getal tande (T)

π

6.9      Buitediameter (BD) = steeksirkeldiameter (SSD) + 2 module

6.10    Addendum = module (m)

6.11    Dedendum = 1,157 m             of        Dedendum = 1,25 m

6.12    Snydiepte = 2,157 m              of        Snydiepte = 2,25 m

6.13    Vry ruimte = 0,157 m             of        Vry ruimte = 0,25 m

6.14

Sirkelsteek (SS) = m × π

7.            SKROEFDRADE

7.1

Steekdiameter = buitediameter − ½ steek

7.2

Steekomtrek = π × steekdiameter

7.3    Styging = steek × getal beginpunte

7.4

Skroefdraadhoogte = 0,866 × steek

7.5

Skroefdraaddiepte  = 0,613 × steek

8.            INDEKSERING

8.1     Cincinnati-verdeelkoptabel vir freesmasjien

| Gatsirkels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sy 1 | 24 | 25 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| Sy 2 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 |

8.2

Indeksering =  40 n

(waar n = getal indelings)