GRAAD 12

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE NOVEMBER 2015

MEMORANDUM

PUNTE:  200

Hierdie memorandum bestaan uit 19 bladsye.

VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

| 1.1 | B  | (1) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | B  | (1) |
| 1.3 | B  | (1) |
| 1.4 | A  | (1) |
| 1.5 | C / D  | (1) |
| 1.6 | B  | (1) |
| 1.7 | A  | (1) |
| 1.8 | D  | (1) |
| 1.9 | A  | (1) |
| 1.10 | D  | (1) |
| 1.11 | D  | (1) |
| 1.12 | C  | (1) |
| 1.13 | B  | (1) |
| 1.14 | B  | (1) |
| 1.15 | A  | (1) |
| 1.16 | B  | (1) |
| 1.17 | A  | (1) |
| 1.18 | D  | (1) |
| 1.19 | A / B (Afrikaans only) | (1) |

| 1.20 | C  | (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [20] |

Kopiereg voorbehou                                                                                                        Blaai om asseblief

VRAAG 2:  VEILIGHEID

2.1         Persoonlike Veiligheid Hoekslyper

•       Dra stofbrilbeskerming

•       Dra oorproppe en mowwe

•       Dra veiligheidstewel met staalpunte

•       Dra oorpakke of

•       Leervoorskoot en

•       Dra handskoene

(Enige 3 x 1)          (3)

2.2         Veiligheid – Hidrouliese Pers

•	Die voorgeskrewe druk van die hidrouliese pers moet nie oorskry word nie

•       Maak seker die drukmeters is in 'n werkende toestand 

•	Die platform waarop die werkstuk rus moet stewig en haaks wees met die silinder van die pers 

•       Verseker dat ondersteuningspenne in plek is

•       Gaan pype na vir lekkasies / olie op die vloer

•       Laer moet in ŉ hegstuk geplaas word. 

(Enige 3 x 1)          (3)

2.3         Veiligheid – Veertoetser

•	Wees versigtig dat die kake/klamp van die veertoetser nie uitglip nie

•	Gebruik korrekte toebehore van die veertoetser om die veer saam te pers. 

•	Moet nie die veer meer uitrek of saamdruk as wat in die spesifikasies voorgeskryf is nie. 

(Enige 2 x 1)          (2)

| 2.4 | Veiligheid – Rat- en Laertrekker • Maak seker dat die trekker die regte een is vir die taak  • Moet nie die trekker met 'n hamer slaan nie  • Gebruik die korrekte moersleutel om die klamp vas te trek en om die voorwerp mee af te trek • Maak seker die trekker word gebruik teen 90° met die werkstuk  • Bene moet nie geslyt wees nie  • Sorg dat die klemme nie losglip en beserings veroorsaak nie.  • Gebruik skerm om beserings te voorkom • Moenie direk agter die trekker staan nie – kan besering veroorsaak (Enige 2 x 1) | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [10] |

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

3.1          Toetse

3.1.1      Die silinderlekkasietoetser word gebruik om vir gaslekkasie se

te toets wat uit die silinder gedurende kompressieslag lek                    (2)

3.1.2      Die  doel  van  die  brandstofdrukmeter  is  om  die  brandstof- werkdruk in die stelsel en brandstofdruk in die brandstofpyp wat

na die direkte inspuiters gaan te toets.                                                         (2)

3.1.3      Die  doel  van  die  wringtoetser  is  om  die  verband  tussen momentum en wringing wat op materiaal toegepas word en die

invloed van materiaallengte en wringdefleksie te ondersoek.                (2)

3.2         Redes om 'n silinderlektoets uit te voer

•       Drywingsverlies

•       Drukverlies 

•       Om te toets of 'n silinderkoppakstuk geblaas het

•	Olieverbruik   as   gevolg   van   buitensporige   lekkasie   verby   die suierringe

•	Om   lekkende   kleppe   as   'n   oorsaak   van   oormatige   rook   te identifiseer 

(Enige 2 x 1)          (2)

3.3         Redes vir hoë CO lesings

•       Rykmengsel-stelling

•       Verkeerde luierspoed

•       Verstopte lugfilter

•       Foutiewe smoorklep

•       Foutiewe inspuiters

(Enige 2 x 1)          (2)

| 3.4 | Toetse wat gedoen kan word met 'n multimeter • Stroomtoets • Spanningstoets / Battery • Weerstandstoets • Transistortoets • Kontinuïteitstoets • Temperature • Diodes • Kapasitors (Enige 2 x 1) | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [12] |

VRAAG 4:  MATERIALE

4.1         Yster-koolstof-ewewigsdiagram

(9)

4.2         Yster-koolstof-strukture

4.2.1         Perliet  is  die  kombinasie  van  ferriet  en  sementiet  en  die koolstofinhoud is 0,83% voor hittebehandeling                                         (2)

| 4.2.2 | Sementiet word gevorm wanneer die koolstofinhoud bo 0,83% styg en die koolstof met perlietkristalle verbind om 'n baie harde struktuur te vorm.  | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [13] |

VRAAG 5:  TERMINOLOGIE

5.1         Berekening – reguittandrat

5.1.1

Module =

SSD

T            

=  108

36                 

= 3

(2)

5.1.2         BD = SSD + 2m

= 108 + 2(3)       

= 108 + 6            

= 114 mm                                                                                                 (3)

5.1.3         Snydiepte = 2,157 m                   of                  2,25 m

= 2,157 x 3                                       2,25 x 3  

= 6,47 mm                                        6,75  mm  

(2)

5.1.4         Addendum    = m

= 3 mm   

(1)

5.1.5         Dedendum   = 1,157 m                of                  1,25 m

= 1,157 x 3                                    1,25 x 3   

= 3,47 mm                                     3,75 mm                       (2)

5.1.6         Sirkelsteek   = m x

= 3 x            

= 9,43 mm             of 9,42 mm 

(2)

5.1.7         Vry ruimte     = 0,157 m                of                  0,25m

= 0,157 x 3                                    0,25 x 3   

= 0,47 mm                                     0,75 mm      

(2)

5.2         Voordele van saamgestelde slee:

•	Die snysels het 'n beter kans om weg te krul, wat skeuring van die draad voorkom. Dit veroorsaak 'n beter afwerking. 

•	Die linkerkant van die snybeitel doen die meeste van die werk terwyl die regterkant help om die skroefdraad te poleer. 

•	Die las op die snybeitelpunt is minder as wanneer die dwarsslee metode gebruik word. 

•   Maklik om skroefdraad weer op te tel nadat beitel geslyp is

•   Dit is vinniger as die dwarsslee metode

•   Kan ŉ groter skroefdraadsteek sny                                             (Enige 2 x 1)         (2)

5.3         Nadele skroefdraadsny – dwarssleemetode:

•	Die  beitelpunt,  wat  die  swakste  deel  van  die  beitel  is,  doen  die meeste snywerk. 

•	Omdat beide kante van die beitel die snywerk doen, krul die snysels in mekaar. Dit kan veroorsaak dat die skroefdraad skeur. 

•   'n Groot las kan die snybeitel/snykante beskadig. 

•   Stadige metode                                                                     (Enige 2 x 1)         (2)

5.4         Indeksering:

Indeksering  =  40 n

=  40                                                                              

72

=  10 ×  3

OF     5 x 6                                                

18   3                9   6

=  30

54                                                                              

Geen volle draaie nie en 30 gate in ' n 54-gat-plaat                   

(4)

5.5         Voordele van Opfreeswerk

•   Vinnige toevoer kan gebruik word    

•   Vibrasie is minder  

•   Minder spanning op die snyer en draspil  

•	Daar is 'n positiewe druk op die toevoeras en moere omdat die rigting van die snyer teen die rigting van die toevoer is      

•	Metale met harde skalie, begin die sny onder die skalie waar die metaal sagter is. Dit verleng die lewe van die snyer      

•   Meer akkuraat tydens snywerk

•   Beter afwerking

(Enige 2 x 1)         (2)

5.6        Nadele van Klimfreeswerk

•   'n Fyn toevoer moet gebruik word     

•   Vibrasie van die draspil is onvermydelik     

•	Die snyer sal kontak maak met die harde skalie van 'n materiaal met skaal op. Dit is nadelig vir die tande van die snyer.     

•   Swak afwerking

•   Snyer word vinniger stop – meer slytasie

•   Dooie gang van skroefdraad moet geëlimineer word. 

•   Snyer word in materiaal tydens die snyproses ingetrek

(Enige 2 x 1)         (2)

5.7         Berekening: parallelspy

5.7.1

Wydte = D

4



5.7.2

=  42

4                         

= 10,5 mm

Dikte =  D

6

=  42                        

6

= 7 mm                   

(2)

(2)

[30]

VRAAG 6:  HEGTINGSMETODES

6.1         Skermgas

•		Dit vorm die boogplasma, stabiliseer die boog op die metaal wat gesweis word en beskerm die boog en gesmelte plas. 

•       Voorkoming van atmosferiese kontaminasie

|  | • Voorkom oormatige spatsels (enige 1 x 2) | (2) |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Verhouding tussen spanning en draadtoevoer Hoër spanning  veroorsaak 'n hoër smelt-tempo  daarom benodig jy 'n hoër toevoertempo. | (3) |
| 6.3 | Sweisdefekte (oorsake) |  |

6.3.1         Slakinsluiting

•    Ingeslote hoek te nou

•    Vinnige afkoeling

•    Sweistemperatuur te laag of die stroom is te laag

•    Hoë viskositeit van gesmelte metaal

•    Slak van vorige sweislopie nie verwyder nie

•    Verkeerde sweistegniek

•    Oppervlakbesmetting                                       (Enige 2 x 1)            (2)

| 6.3.2 | Onvolledige indringing |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • Spoed te vinnig |  |  |
|  | • Las ontwerp foutief |  |  |
|  | • Elektrode te groot |  |  |
|  | • Stroom te laag |  |  |
|  | • Verkeerde sweistegniek | (Enige 2 x 1) | (2) |

6.4        Sweisdefekte (voorkoming)

| • Gebruik korrekte stroom  |  |  |
| --- | --- | --- |
| • Hou 'n langer boog  |  |  |
| • Gebruik korrekte sweisstawe  |  |  |
| • Kyk vir onsuiwerhede - oppervlak |  |  |
| • Afskerming van die sweisproses |  |  |
| • Korrekte sweistegniek | (Enige 2 x 1) | (2) |

6.4.1         Poreusheid

| 6.4.2 | Samesmeltingsgebrek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • Gebruik die korrekte sweistegniek |  |  |
|  | • Gebruik die korrekte grootte sweisstaaf |  |  |
|  | • Gebruik die korrekte stroomstelling |  |  |
|  | • Berei die plaatlas (V-gaping) korrek voor |  |  |
|  | • Korrekte sweistegniek | (Enige 2 x 1) | (2) |

6.5         Destruktiewe toetse

6.5.1         Vrybuigtoets

•	Meet die rekbaarheid van die sweisneersmeltsel en die hitte geaffekteerde sone langs die sweislas.   of

•    Om die persentasie verlenging  van die sweismetaal te

bepaal.                                                                         (1 x 2))          (2)

6.5.2         Kerfbreektoets

•   Dit bepaal die interne gehalte van die sweismetaal en

kan interne defekte aandui.                                                                  (2)

6.5.3         Masjineerbaarheidstoets

•		Word  gebruik  om  die  hardheid  en  sterkte  van  die sweislas te toets.  of

•    Die masjineerbaarheid van die las te toets  enige 1 x 2            (2)

6.6         Atmosferiese besoedeling (MIGS/MAGS-SWEISPROSES)

•   Onvoldoende traegasvloei 

•	Oormatige traegasvloei – dit kan veroorsaak dat te veel lug in die sweispoel ingesuig word) 

•	'n Verstopte gasspruitstuk of beskadigde gastoevoerstelsel (lekkende pype, los koppelstukke, ens) 

•   Oormatige wind in die sweisarea (kan gasafskerming wegwaai)                      (4)

| 6.7 | Sender/ontvanger-eenheid • 'n Eenheid wat gebruik word om die klankgolf te stuur en dan as 'n ontvanger na die ultrasoniese golf te luister  soos die metaal dit terugkaats. of • Om defekte uit te wys.  | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [25] |

VRAAG 7:  KRAGTE

7.1         Ewewigskrag

280sin50°

280cos50°

280 N

200sin35°

300sin30°

300 N

300cos30°

30°

35°

50°

350 N

200 N

200cos35°

∑ HK = 280cos50° - 200cos35 - 300cos30° − 350

= 179,98 - 163,83 - 259,81 − 350

= - 593,66 N

∑ VK = 280sin50° + 300sin30° − 200sin35°

= 214,49 + 150,0 − 114,72

= 249,77 N









(5)

(4)

OF

| 7.1.1 Horisontale komponente | Grootte | 7.1.2 Vertikale komponente | Grootte |
| --- | --- | --- | --- |
| 300NCos30 0 | -259,81 N  | 280NSin50 0 | 214,49N  |
| 200NCos35 0 | -163,83 N  | 300NSin30 0 | 150,0 N  |
| 350 N | -350 N  | 0 N | 0 N |
| 280NCos50 0 | 179,98 N  | 200Sin35 0 | -114,72N  |
| TOTAAL | -593,66 N  | TOTAAL | 249,77 N |

7.1.3

E2  = HC2 + VC2                                               

E  =   − 593,66 2 + 249,77 2                    



E  = 644,06 N

22,82°

E

7.1.4

Tanθ =  VC HC

= 249,77

593,66

249,77N

                        593,66N



(3)

θ     = 22,820



E   = 644,06 N

22,82

0 suid

van

oos

= 22

0 49

OF

minute suid

van

oos

(3)

7.2         Spanning en Vervorming

Spanning = Pa Diameter = m Krag = N

Krag

Spanning = krag area

Krag = Spanning × Area                                    

2

krag

krag

= 3500 000 × π ×0,025                             

4

= 3,5 ×106  × 4,908738521 x10 −4                        

krag

= 1718,06 N

= 1,72 kN                                                 

(4)

7.3         Spanning en Vervorming

A = Proporsionaliteitsgrens 

B = Elastisiteitsgrens 

C = Meegeepunt / Strekgrens 

D = Maksimum spanning 

E = Breekspanning / Breekpunt                                                                                          (5)

| 7.4 | Reaksies | (6) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [30] |

VRAAG 8:  INSTANDHOUDING

8.1         Viskositeit

Om  te  verseker  dat  ratte  goed  met  olie  bedek  is  en  nie  die  olievlies beskerming of smering tussen hulle verloor nie.                                                           (2)

| 8.2 | Rede vir gebruik van SAE20W50 Om te verseker dat die olie voldoen aan die werkings benodigheid oor wye reeks temperature vanaf aansit tot warm geloop.   | 'n | (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Vloeipunt Vloeipunt is die laagste temperatuur waarteen vloeistof vloeibaar bly.  |  | (1) |
| 8.4 | Snyvloeistofsorg |  |  |

•       Voorkom dat die snyvloeistof besmet word deur dit gereeld af te tap

en te vervang. 

•		Verwyder  altyd  na  gebruik  alle  metaalsnysels  uit  die  masjien  se spatbak. 

•       Verwyder gereeld snyvloeistofspatsels van masjienonderdele. 

•       Maak seker dat die opgaarbak van tyd tot bygevul word en dat daar

'n voldoende toevoer van snyvloeistof na die snywerktuig is. 

•       Filtreer olie op ŉ voortdurende basis

•       Verseker korrekte verdunningsverhouding

(Enige 3 x 1)            (3)

| 8.5 | Instandhouding van bandaandrywingstelsels |  |
| --- | --- | --- |
|  | • Bande is geneig om na 'n ruk se gebruik te rek, daarom moet hulle van tyd tot tyd stywer gespan en vir korrekte opstelling nagegaan word.  of |  |
|  | • Om maksimum drywing/wringkrag sonder enige glip oor te dra | (2) |

8.6         Rede vir masjinering van vliegwiel

•		Die koppelaarplaat druk teen die vliegwiel. As gevolg van wrywing tussen die koppelaar en die vliegwiel word groewe in die vliegwiel veroorsaak. Die groewe / krake sal dan moet verwyder word deur 'n presisiemasjineringsproses voor die nuwe koppelaarplaat gemonteer word.  of

•		Om maksimum koeffisiënt van wrywing tussen oppervlakte tussen koppelaarplaat en vliegwiel te verseker.  of

•   Om slytasie op ŉ nuwe koppelaarplaat  te verminder.                                  (3)

| 8.7 | Ghries • Ghries het 'n baie hoë viskositeit om te verseker dat dit behoorlik dek en vasklou aan die laer wat dit smeer. • Om roes te verminder • Om geraas te verminder • Help met die verkoelings van die laer • Verleng die lewensduur van die laer • Verminder wrywing (enige 2 x 1) | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [15] |

VRAAG 9:  STELSELS EN BEHEER

9.1         Rataandrywing

9.1.1      Aantal tande van tussenrat

NA × TA = NB × TB

B

T  = NA × TA                                                  

NB

=  500 × 46                               

1000

= 23 tande                               

(3)

9.1.2      Rotasiefrekwensie van die uitsetas

NB × TB = NC × TC

NA × TA = NC × TC

C

N  = NB × TB                          

TC                                                 OF

= 1000 × 23             

60

= 383,33 r/min        

N  = NA × TA                 

C

TC

=  500 × 46         

60

= 383,33 r/min   

(3)

9.2         Katrolaandrywings

9.2.1      Diameter van die gedrewe katrol

N1 × D1 = N2 × D2

2

D  = N1 × D1                                                  

N2

=  7,2 × 600                             

12

= 360 mm                              

(3)

9.2.2      Drywing oorgedra:

P = (T1 − T2 )πDn

T1 = 2,5

T2

P = (300 −120) π × 0,6 × 7,2               

= 2 442,9 Watts



= 2,44 kW

T  = 300

2      2,5

= 120 N    

OF

P = (T1 − T2 )πdn

P = (300 −120) π × 0,36 ×12            

= 2 442,9 Watts                          

T1 = 2,5

T2

= 2,44 kW

T  = 300

2      2,5

= 120 N    

(3)

9.3         Hidroulika

9.3.1      Vloeistofdruk

π

2

A B = D

4

2                                                                

π

= 0,076

4

= 4,536459792 ×10-3 m2                              

B

P	=  F   A B



=            4000            Pa

4,536459792 ×10-3

= 881744,837 Pa

= 881,74 kPa                                      

(4)

9.3.2      Diameter van suier A

|  | PA = PB P = FA B A A A = FA A P B A = 140 N √ A 881744,837N/m 2 A = 1,5877609 × 10 −4 A A = 1,59 × 10 −4 √ A πD 2 = √ 4 D = AA × 4 π 1,59 × 10 −4 × 4 = √ π = 0,0142182 m = 14,22 mm √ | (5) |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Traksiebeheer • Voorkom wieltol / gly indien die drywing oorgedrana enige ander wiel wat die minimum traksie oorskry • Veiligheidstoestel vir voertuigbeheer (enige 1 x 2) | (2) |

| 9.5 | Lugsakke Dit kan gesien word as 'n passiewe veiligheidstoestel omdat die drywer en passasiers nie die lugsakke hoef te aktiveer, of enigiets te doen om deur die lugsakke beskerm te word nie.  | (2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [25] |

VRAAG 10:  TURBINES

10.1       Reaksieturbine

•      Francis

•      Kaplan 

•      Tyson

•      Gorlov 

(Enige 2 x 1)             (2)

10.2      Impulsturbine

•      Impulsturbine verander die snelheid van 'n waterstraal. 

•	Die straal bots met die turbine se geboë lemme, wat die vloeirigting verander.

•	Die gevolglike verandering in momentum (impuls) oefen krag uit op die turbinelemme. 

•	Omdat die turbine wentel (vinnig draai), word die krag oor 'n afstand uitgeoefen, terwyl die weggekeerde water met minder energie gelaat word. 

•	Voordat  dit  die  turbinelemme  tref,  word  die  waterdruk  (potensiële energie) omgesit in kinetiese energie deur 'n straalpyp wat op die turbinelemme gekonsentreer is. 

•      Geen drukverandering vind by die lemme plaas nie.                                            (6)

10.3       Beheer van spoed van stoomturbine

Om te voorkom dat die turbinerotor 'n oorspoedklink tot gevolg het, word die spuitkleppe wat die stoomvloei beheer, gesluit.                                                            (2)

10.4      Voordele van gasturbine

•       Gladde werking as gevolg van geen bewegende dele. 

•	Geen bewegende dele soos 'n suier wat interne wrywing en slytasie veroorsaak. 

•       Maklike aansit. 

•       Gebruik 'n wye reeks brandstowwe 

•       Geen waterverkoelingsisteem benodig nie. 

•       Nie-giftige uitlaatgasse gee min probleme met besoedeling

•       Benodig min roetine instandhouding. 

•	Baie    hoë    krag-teenoor-gewig-verhouding    in    vergelyking    met suierenjin.

•		Beweeg  slegs  in  een  rigting  met  baie  minder  vibrasie  as  'n suierenjin. 

•       Lae werksdruk.

•       Hoë werkspoed.

•       Lae smeeroliekoste en -verbruik. 

(Enige 3 x 1)             (3)

10.5      Hulpkrageenhede

•        Om hulpkrag te voorsien aan groter masjiene. 

•        Om saamgeperste lug te voorsien vir vliegtuigventilasie. 

•	Om  aansitkrag  te  voorsien  vir  groter  straalenjin,  elektriese  en hidrouliese krag.

(Enige 2 x 1)             (2)

10.6      Doel van 'n drukaanjaer

•	Om  die  silinder  met  verhoogde  druk  te  voorsien  wat  hoër  is  as atmosferiese druk. 

•        Om die kompressiedruk in die silinder te verhoog. 

•        Om die volumetriese doeltreffendheid te vermeerder van die enjin.

•        Meer enjindrywing te verhoog

•        Verminder kragverlies bo seevlak

(Enige 2 x 1)             (2)

10.7       Hoë hoogte

•   Teen hoë hoogte is minder suurstof beskikbaar vir verbranding. 

•   Kragverlies                                                                                                                  (2)

| 10.8 | Voordele turboaanjaer • Gebruik die uitlaatgasse om die turboaanjaer te laat werk.  • Goedkoper • Minder kragverlies weens afwesigheid van rataandrywing | (1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [20] |

TOTAAL:           200