NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE FEBRUARIE/MAART 2015

MEMORANDUM

PUNTE:  200

Hierdie memorandum bestaan uit 18 bladsye.

VRAAG 1:  MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

1.1         B                                                                                                                                       (1)

1.2         D                                                                                                                                       (1)

1.3         C                                                                                                                                       (1)

1.4         D                                                                                                                                       (1)

1.5         A                                                                                                                                       (1)

1.6         B                                                                                                                                       (1)

1.7         C                                                                                                                                       (1)

1.8         B                                                                                                                                       (1)

1.9         A                                                                                                                                       (1)

1.10       D                                                                                                                                       (1)

1.11       C                                                                                                                                       (1)

1.12       B                                                                                                                                       (1)

1.13       B                                                                                                                                       (1)

1.14       D                                                                                                                                       (1)

1.15       A                                                                                                                                       (1)

1.16       B                                                                                                                                       (1)

1.17       D                                                                                                                                       (1)

1.18       D                                                                                                                                       (1)

1.19       B                                                                                                                                       (1)

1.20       C                                                                                                                                       (1)

[20]

VRAAG 2:  VEILIGHEID

| 2.1 | Vlakslyper: • Maak seker die vonke is nie 'n gevaar vir medewerkers.  • Moenie die slypwiel op die materiaal forseer nie.  • Bring die slypwiel stadig in kontak met die materiaal.  | (3) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Drukmeter: |  |
|  | • Om seker te maak daar is geen lekkasies nie.  |  |
|  | • Om seker te maak dat die lesings akkuraat is.  | (2) |
| 2.3 | Puntsweising: Om te voorkom dat die punte oorverhit gedurende sweising  | (1) |
| 2.4 | Silinder lekkasie toets: |  |
|  | 2.4.1 Slag: Die begin van kompressieslag  | (1) |
|  | 2.4.2 Suier: Onderste dooiepunt  | (1) |
|  | 2.4.3 Kleppe: Albei kleppe is toe  | (1) |
| 2.5 | Laertrekker: Loodreg/90° met die laer.  | (1) |
|  |  | [10] |

VRAAG 3:  GEREEDSKAP EN TOERUSTING

| 3.1 | Volt en ammeter: |  |
| --- | --- | --- |
|  | • Voltmeter: word in parallel met 'n stroombaan gekoppel.  |  |
|  | • Ammeter: word in serie met 'n stroombaan gekoppel.  OF |  |
|  | • 'n Tekening om die stroombaan aan te toon is ook aanvaarbaar. | (2) |
| 3.2 | Balkbuig- en silinderlekkasietoetse: |  |

3.2.1         'n   Balkbuigtoets   is   om   die   defleksie      van   balke   te ondersoek.                                                                                                        (2)

3.2.2         'n  Silinderlekkasietoets  is  om  na  te  gaan  of  gasse  uit  die

silinders lek.                                                                                                    (2)

3.3         Kompressietoets:

Die ringe is geslyt.                                                                                                           (2)

3.4         Kompressietoetser:

A – Vonkpropkoppelstuk 

B – Drukmeter 

C – Drukontlasklep 

D – Rubberpyp                                                                                                                               (4)

[12]

VRAAG 4:  MATERIALE

4.1        Eienskappe van strukture:

4.1.1       •       Sag 

•       Rekbaar 

•       Grys tot wit van kleur 

(Enige 2x1)          (2)

4.1.2       •      Rekbaar 

•      Hard 

•      Sterk en taai 

•      Weerstandig teen vervorming 

(Enige 2x1)          (2)

4.2        Sementiet                                                                                                                         (2)

4.3        Kritiese temperature vir uitgloeiing en verharding van staal

4.3.1       Boute, moere, skroewe en klinknaels 

(Enige 1x1)          (1)

4.3.2       Oppervlakverharding (dopverharding),verharding en tempering 

(Enige 1x1)          (1)

4.3.3       Bros en moeilik sweisbaar 

(Enige 1x1)          (1)

4.4        Definisies:

4.4.1       Laer kritieke punt (AC1 ):

Is die laagste temperatuur waarteen staal verhit kan word om dit

te verhard.                                                                                                      (2)

4.4.2       Kritiese temperatuur:

Dit   is   die   temperatuur   waar   'n   strukturele   verandering plaasvind.                                                                                                       (2)

[13]

VRAAG 5:  TERMINOLOGIE

5.1          V-skroefdraad sny:

•	Stel die werkstuk in die draaibank op en draai die deel waarin die draad gesny moet word tot buitediameter van die draad. 

•	Stel die saamgestelde slee op 30° na die regterkant en stel die beitel akkuraat in die beitelhouer. 

•     Verstel die snelwisselratkas vir 1,5 mm steek. 

•	Skakel  die  draaibank  aan  en  stel  die  beitel  op  raakpunt  op  die werkstuk. Stel dwarsslee en saamgesteldeslee op nul 

•	Beweeg die beitel 'n kort afstand van daardie punt af weg, sodat dit vry van die eindpunt is. Voer die saamgestelde slee 0,06 mm in. 

•	Met die draaibank wat roteer, laat die halfmoere op die korrekte lyn van die draadsnywyserplaat inkam. Die eerste snit word gesny 

•	Onttrek die snybeitel vinnig aan die einde van die snit en ontkoppel die halfmoere. Bring die slee terug na die beginpunt van die      draad.



•	Bring die draaibank tot stilstand en gaan die skroefdraadsteek met 'n skroefdraadsteekmeter na. 

•	Herhaal die snyproses met daaropvolgende snitte totdat die vereiste diepte bereik word en die skroefdraad voltooi is. (Onthou om die dwarstoevoer terug na nul vir elke snit.) 

•	Elke daaropvolgende snit word deur middel van die saamgestelde slee gestel. 

•      Gaan voltooide draad met 'n ringmaat na vir korrekte passing.                      (11)

5.2          Snydiepte:

Snydiepte = 0,866 x P           

= 0,866 x 2,5        

= 2,17 mm            

(3)

5.3          Indeksering:

Indeksering = 40                                                     

n

= 40

82

= 20                                                      

41

Geen voldraaie. 20 gate op ' n 41gatsirkel                

(3)

5.4         Spyberekeninge:

5.4.1         Spylengte:

Lengte

Diameter

Diameter

Diameter

= 1.5 ×Diameter              

=   L

1.5                                

= 102

1.5

= 68 mm                           

(3)

5.4.2         Spywydte:

Wydte = D                                      

4



Wydte = 68

4

Wydte =17 mm                              

5.4.3         Spydikte:

Dikte = D                                      

6

Dikte = 68                                    

6

Dikte =11.33 mm                         

(3)

(3)

5.5         Freesbewerkings:

Op-freeswerk:





Klim-freeswerk:                                        

(2)



(2)

[30]

VRAAG 6: HEGTINGSMETODES

6.1        Sweismasjien:

6.1.1         MIGS/MAGS-sweismasjien                                                                          (1)

(7)

6.2        Werkbeginsels van 'n X-straaltoetser:

| 6.1.2 | A. | Sweispistool  |
| --- | --- | --- |
|  | B. | Skakelaar  |
|  | C. | Reguleerder of Gasvloeimeter  |
|  | D. | Skermgassilinder  |
|  | E. | MIGS/MAGS-sweismasjien  |
|  | F. | Aardkabel  |
|  | G. | Sweispistoolpyp  |

•   Die X-straalbron word voor die voorwerp wat getoets word geplaas. 

•	Die X-strale word vir 'n oomblik geaktiveer sodat die strale die toetsstuk binnedring. 

•	Soos wat die X-strale deur areas dring met laer digtheid word dit op die film ligter ontbloot wat sweisdefekte aandui. 

•	'n Fotografiese film met inligting van sweisdefekte word verskaf, wat bestudeer kan word.                                                                                                          (6)

6.3        Voordele van Metaal-traegassweising (MIGS/MAGS):

•     Kan in enige posisie sweis 

•     Minder werker vaardighede word verlang 

•     Lang sweisings sonder stop en hervat kan gedoen word. 

•     Minimale nasweis skoonmaak word verlang 

(Enige 3x1)         (3)

6.4        Buigtoets:

•   Om die rekbaarheid van die sweismetaal en die omliggende hitte

geaffekteerde area om die sweismetaal te bepaal.                                       (2)

6.5        Sweisdefekte:

6.5.1         Onvoldoende deurdringing:

•     Sweisspoed te hoog 

•     Foutiewe lasontwerp 

•     Te lang boog 

•     Stroom te laag 

(Enige 2x1)         (2)

6.5.2        Sweiskraters:

•     Stroom te hoog 

•     Foutiewe sweistegnieke 

•     Elektrode te dun 

(Enige 2x1)         (2)

6.6        Aspekte wat in aanmerking geneem moet word tydens boogsweising:

•     Tempo van elektrode verbranding en vordering van die sweis. 

•     Die elektrodehoek 

•	Die afstand tussen die moedermetaal (stammetaal) en die elektrode. (Booglengte) 

(Enige 2x1)         (2)

[25]

VRAAG 7: KRAGTE

7.1         Ewewigskrag:

210sin25°

210 N



210cos25°

250sin45°

250cos45°           

250 N

25°           45°

360 N

150 N

∑ HK = 360 + 250cos45° − 210cos25°                    

= 346,45 N                                                    

∑ VK = 250sin45° + 210sin25° − 150                     

= 115,53 N                                                     

OF

| HORISONTALE KOMPONENTE | GROOTTES | VERTIKALE KOMPONENTE | GROOTTES |
| --- | --- | --- | --- |
| -210 cos25 0  | -190,32N | 210 sin25 0  | 88,75 N |
| 250 cos45 0  | 176,78N | 250 sin45 0  | 176,78 N |
| 360 | 360 N | -150 | -150 N |
| TOTAAL | 346,45 N  | TOTAAL | 115,53 N |

HK = 346,45 N  



VK = 115,53 N

E                                                

E 2  = HK 2  + VK 2                                                                      

E  =   346,45 2  + 115,53 2                                             



E  = 365,21N

θ

θ

Tan

E

=  VK HK

= 115,53

346,45

= 18,44 0

= 365,21N









teen 18,44 0 suid van wes

(15)

7.2         Spanning en Vormverandering:

Spanning:

A = L2                                             

A = 0,12

A = 0,01 m2                                

σ

=  F

A                                 

80 × 103

σ

=

0,01                          

σ   σ

= 8 × 106 Pa

= 8 MPa                         

(5)

7.3         Vormverandering  is direk eweredig  aan die spanning  wat dit

veroorsaak, mits die elastisiteitsgrens  nie oorskry is nie.                                 (3)

7.4         Momente:

50 N/m

UDL

400 N        600 N

1,5 m                5 m

2 m                 4,5 m

A                                                                                       B

Bereken A

Neem momente om 'B'

A × 11,5 = (600 × 4,5) + (400 × 6,5) + (325 × 9,75)             

A × 11,5 =  8468,75                                                              

11,5

11,5

A = 736,41  N                                                             

Bereken B

Neem moment om “A”

B × 11,5 = (1200 × 4) + (2500 × 6 )                                        

B × 11,5 =  6768,75                                                            

11,5

11,5

B = 588,59  N                                                           

(7)

[30]

VRAAG 8:  INSTANDHOUDING

8.1         Voordele van snyvloeistof:

•     Die werkstuk en snygereedskap word koel gehou. 

•     Die leeftyd van die snygereedskap word verleng. 

•     'n Beter afwerking word aan die werkstuk. 

•     Snysels word weggewas. 

•     Die werker word teen klein metaalskerwe en stof beskerm. 

•     Dit voorkom korrosie. 

•     Produktiwiteit word verhoog weens 'n vinniger snyproses. 

|  | (Enige 2x1) | (2) |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Voorkomende instandhouding is instandhouding van toerusting en stelsels voor foute opduik.  | (1) |
| 8.3 | Kettingaandrywing: |  |

8.3.1        Kettingaandrywing bo bandaandrywing verkies:

•      Dit is baie sterker 

•      Dit het 'n baie langer dienstydperk 

•      Dit verskaf positiewe aandrywing (Geen glip) 

(Enige 2x1)          (2)

8.3.2         Gerekte ketting:

•      Die ketting verloor sy sterkte/spanning. 

•      Dit genereer meer wrywing. 

•      Dit veroorsaak vibrasie in die ketting. 

•      Dit veroorsaak geraas. 

•      Die ketting kan breek. 

•      Die ketting kan maklik van sy rat afklim. 

(Enige 2x1)          (2)

8.3.2         Ketting vervanging:

•	Belyn die krukas en nokas katrolle voor die verwydering van die tydreëlketting. 

•      Ontkoppel die skakelplaatjie. 

•      Verwyder die ketting van die ratte. 

•      Kies die korrekte lengte en grootte vervangings ketting. 

•      Monteer die nuwe ketting. 

•      Koppel die skakelplaatjie en span die ketting.                                   (6)

8.4         Enjinolie moet 'n hoë flitspunt hê om te voorkom dat dampe ontbrand.                 (2)

[15]

VRAAG 9:  STELSELS EN BEHEER

9.1         Rataandrywings:

9.1.1         Aantal tande op die tussenrat:

TB × NB  = NA  × TA                                              

= T   × N

T

A           A

B

NB



T  =  50 × 660

B           1000

TB  = 33 tande                                     

(3)

9.1.2         Rotasie frekwensie van die gedrewe rat:

NC ×TC = NA × TA                        

C

N   = NA  × TA

TC



N   =  660 × 50

C               60

N   =  550 rpm

C               60

NC  = 9,17 r/s                    

(3)

9.2         Bandaandrywing:

9.2.1         Rotasie frekwensie van die gedrewe katrol:

NDN × (DDN  + t) = NDR × (DDR  + t)   

=  NDR × (DDR  + t )

NDN

(DDN

+ t)

NDN  =

1640 × (175 + 12)             

(80 + 12)

NDN

=  3333,48 rpm

60



NDN  = 55,56 r/s

(3)

9.2.2         Bandspoed:

π

v =

π

v =

(D + t)N

60                                 

(0,175 + 0,012)× 1640     

60

v = 16,06 m/s                            

(3)

9.3         Hidroulika:

9.3.1         Vloeistofdruk:

π

2

π

A A   = D

4

(0,038)2

A A  =

4                       

A

A   = 1,13 ×10 − 3

F

p =     A                                                       

A A

p =       240

1,13 ×10 − 3

p = 211618,76 Pa             

9.3.2         Krag deur suier B uitgeoefen:

πD 2                                           

(3)

AB =

AB =

4

π (0,15 )2

4

AB = 0,017671458  m2                      

B

F P =

AB                                            

FB = P × A

FB = (211618,76 )× (0,017671458 )

FB = 3739,61  N                                

(4)

9.4         Doel van voertuig-enjinbeheerstelsel:

Die enjinbeheerstelsel beheer die...

•      Enjinbrandstofstelsel 

•      Ontstekingstelsel 

•      Uitlaatgasse 

•      Verkoelingstelsel 

•      Batterylaaistelsel 

(Enige 4x1)          (4)

9.5         Doel van sluitweerremstelsel:

ABS verlig hidrouliese druk op die wiele wat wil sluit.  Die aksie verminder die rem-aksie wat gly tot gevolg sou hê. 

OF

Die    doel    is    om    veiliger    voertuig    hantering        onder    moeilike omstandighede   te bewerkstellig.                                                                            (2)

[25]

VRAAG 10:  TURBINES

10.1       Waterturbine:

•      Waterturbines stel nie koolstof vry nie

•      Geen water word tydens die generering van elektrisiteit vermors. 

•      Waterturbines is meer betroubaar. 

•	Waterturbines hou aan draai op bewolkte windlose dae, anders as son- en wind aangedrewe generators. 

•      Omgewings vriendelike en geen besoedeling. 

(Enige 2x1)          (2)

10.2       Waterturbine definisies:

|  | 10.2.1 Die soortlike spoed van 'n waterturbine is die spoed waarteen die turbine vir 'n bepaalde lewering draai per eenheid wat dus die turbine in staat stel om eenheidkrag te produseer.  | (2) |
| --- | --- | --- |
|  | 10.2.2 Vryloopspoed van 'n waterturbine is die spoed teen volle vloei sonder enige aslading.  | (2) |
| 10.3 | 'n Stoomturbine is 'n meganiese toestel wat termiese of warmte-energie uit saamgeperste stoom neem en dit in nuttige meganiese arbeid omskakel. | (2) |
| 10.4 | Klassifisering van stoomturbine: |  |
|  | • Kondenseerturbines  |  |
|  | • Nie- kondenseerturbines  |  |
|  | • Herverhittingsturbines  |  |
|  | • Uitlaatturbines  |  |
|  | • Induksieturbines  (Enige 3x1) | (3) |
| 10.5 | Gasturbine vir vlootvaartuie: Dit is voordelig vir hul hoë krag- tot massaverhouding wat vinnige versnelling tot gevolg het.  | (2) |
| 10.6 | Aanjagingsdruk: Aanjagingsdruk verwys na die toename in spruitdruk wat die turbo-aanjaer in die inlaatweg, of meer bepaald die inlaatspruitstuk, genereer en wat normale atmosferiese druk oorskry.  | (2) |

10.7       Werking van dubbelskroef-aanjaer:

•	'n Dubbelskroef-aanjaer suig lug deur 'n paar greepplate op wat baie soos 'n stel wurmratte lyk. 

•      Lug word in holtes, wat deur die rotorplate gevorm, vasgevang. 

•      Lug word binne-in die rotoromhulsel saamgepers. 

•	Dit gebeur vanweë die rotors se koniese tapsheid, wat beteken dat dier lugholtes kleiner word namate die lug vanaf die inlaat- na die uitlaatkant beweeg. 

•      Namate die holtes krimp, word lug in 'n kleiner ruimte ingedwing en

gevolglik verhoog die druk.                                                                                     (5)

[20]

GROOTTOTAAL:          200